Приложение 2

Техническое требование

на поставку Анализатора кислорода АКПМ-1-12ГМ

- Наименование:

Анализатора кислорода АКПМ-1-12ГМ.

- Технические характеристики

| № п/п | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измерений: - процентного содержания кислорода в газах, об.% - парциального давления кислорода, мм.рт.ст - парциального давления кислорода, кПа - температуры анализируемой жидкости, 0 С | 0,0001-100,00 0,1-2000 0,0001-200,00 0-50 |
| 2 | Пределы допускаемой погрешности анализатора: при измерении: в диапазоне: 0 - 20 об. % в диапазоне: 20 - 100 об. % в диапазоне: 0 - 20 кПа в диапазоне: 20 - 200 кПа в диапазоне: 0 - 200 мм.рт.ст. в диапазоне: 200 - 2000 мм.рт.ст. - температуры, oС | +(0,001+0,01*А) +0,02*(А-10) +(0,001+0,01*А) +0,02*(А-10) +(0,2+0,01*А) +0,022·(А-100) +0,3 |
| 3 | Время установления 95% показаний при скачкообразном изменении концентрации кислорода при 25 oС, с, не более | 30 |
| 4 | Время установления рабочего режима после включения, мин, не более | 5 |
| 5 | Срок службы амперометрического сенсора | Не ограничен |
| 6 | Потребляемая мощность, В·A, не более | 2 |
| 7 | Напряжение питания: | Аккумулятор, адаптер |
| 8 | Масса анализатора, кг, не более | 1 |

А - показания анализатора в выбранной единице измерения.

- Основные технические требования:

Основным техническим требованием является качество оборудования, соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ и ТУ.

- Дополнительные технические требования:

Анализатора кислорода АКПМ-1-12ГМ предназначен для измерений концентрации, парциального давления растворенного кислорода, процента насыщения жидкостей кислородом (% нас. О2) и температуры в культуральных жидкостях биотехнологических процессов. Унифицированный ряд типоразмеров сенсоров позволяет устанавливать их в биореакторы и ферментеры отечественного и зарубежного производств и оснащен следующими функциями:

- измерением концентрации, парциального давления кислорода и температуры в жидких и газообразных средах;

- автокалибровкой по одной точке - атмосферному воздуху (для измерений в газах и жидкостях);

- спецкалибровку при проведении измерений в неводных средах и культуральных жидкостях;

- возможность проверки и калибровки нулевой точки (стабильность нулевой точки гарантируется);

- автоматическая система синфазной температурной компенсации на свойства мембраны и анализируемой жидкости;

- - коррекцию барометрического давления и солености;

- - коррекцию систематической погрешности «жидкость-газ»;

- автоматическую сигнализацию превышения пороговых уровней регулирования кислорода и допустимых температур пробы;

- - удобный интерфейс;

- - возможность выбора удобной для оператора единицы измерения;

- - подсветку графического дисплея, комфортность работы в затемненных условиях;

- дискретную запись результатов измерений в энергонезависимую память в режимах протоколирование и Электронный блокнот с возможностью отображения на графическом дисплее и передачу в ПК;

- передачу информации с помощью интерфейса RS-232;

- программное обеспечение для приема сигналов по интерфейсу RS-232 на персональном компьютере и обработки информации;

- самодиагностику;

- - герметичность корпуса со степенью защиты IP-65;

- - надёжность и простоту в обслуживании и эксплуатации.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

В комплект поставки анализатора кислорода входит:

- Измерительное устройство АКПМ-1-02 - 1 шт.;

- Амперометрический сенсор - 1 шт.;

- Измерительная камера - 1 шт.;

- Флакон с электролитом - 1 шт.;

- Пробник для приготовления ноль раствора - 1 шт.;

- Кабель RS-канала - 1 шт.;

- Блок питания - 1 шт.;

- ЗИП - 1 шт.;

- Кольцо резиновое на колпачок - 1 шт.;

- Кольцо резиновое на сенсор - 1 шт.;

- Паспорт, руководство по эксплуатации - 1 шт.;

- Транспортная тара - 1 шт.

- Требования к приёмке:

Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража.

Право собственности на прибор и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого прибора.

- Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

- Перечень документов:

При передаче оборудования Покупателю передаются следующие документы:

Сопроводительная документация, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с Письмом Ростехрегулирования  №ВК-101-32/3110 о  25.06.2007, паспорт, методика поверки, инструкция по обслуживанию, ремонту и эксплуатации прибора, накладная, счет-фактура.

- Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.

- Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна быть  выполнена в соответствии с ГОСТ 17527-2003; ГОСТ 20767-75 и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на миллиомметр цифровой ПТФ-1.

1.	Наименование: миллиомметр цифровой ПТФ-1.

2.	Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полный диапазон измерения, Ом | 0,00001 - 2000 |
| Разрешающая способность | 1 мкОм |
| Частные диапазоны измерения устанавливаются переключателем диапазонов | 1, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 |
| Количество разрядов цифрового отсчетного устройства (цифрового табло) | 4 |
| Предел допускаемой основной погрешности | 0,5% от величины измеряемого сопротивления +1 ед.мл.разряда |
| Время установления рабочего режима, мин | 4 |
| Время непрерывной работы, час | 1 |
| Диапазон рабочих температур | От -20 °С до +40 °С |
| Габаритные размеры, мм | 350х210х105 |
| Масса, кг | 4,5 |
| Питание | Питание - от сети общего назначения по ГОСТ 13109-87 |
| Потребляемая мощность в режиме "Измерение", ВА | 60 |

3.	Основные технические требования:

Основным техническим требованием является качество оборудования, соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ и ТУ.

Миллиомметр предназначен для измерений активных сопротивлений электрических цепей, преимущественно обмоток силовых трансформаторов с рабочим напряжением до 500 кВ, а также электрических машин, генераторов и др. обладающих значительной индуктивностью.

4. 	Дополнительные требования:

Прибор выполнен в прочном металлическом корпусе, обладает повышенной помехозащищенностью и устойчивостью к воздействию электромагнитных полей. В приборе предусмотрена схема форсировки намагничивания объекта, что значительно снижает время замера. Особенно ощутима экономия времени при замерах трансформаторов с РПН. При переключениях РПН прибор можно не отключать.

5.	Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Миллиомметр ПТФ-1 | 1 шт. |
| 2 | Кабель с зажимами | 2 шт. |
| 3 | Сумка для переноски комплекта кабелей | 1 шт. |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 5 | Методика поверки | 1 шт. |

6.	Требования к приемке:

Приемка продукции по количеству и качеству производится  в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения  переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

7. 	Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

8.	Перечень документации:

При передаче испытательного устройства Заказчику передаются следующие документы:

-	паспорт;

-	руководство по эксплуатации;

-	сертификат соответствия;

-	утвержденную методику поверки;

-	свидетельство о поверке;

-	документы, подтверждающие метрологическую аттестацию;

-	товарную накладную и счет-фактуру.

9.	Гарантии изготовителя (поставщика):

Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.

10.	Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23088-80 «ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ». Требования к упаковке, транспортированию и методам испытаний и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.

# Техническое требование

# На поставку Машины электрической «Мангуст – миди–электро»

- Наименование

Машина электрическая «Мангуст – миди–электро»

- Технические характеристики

| Наименование параметра |  | Норма |
| --- | --- | --- |
| Электродвигатель |  | Однофазный, ~220 V |
| Крутящий момент на максимальной мощности |  | 34 Нм |
| Количество резцов в резцедержателе |  | 1 или 2 |
| Частота вращения резцедержателя - регулируется |  | 40-190 об/мин |
| Максимальная длина обработки | С фиксатором под сменные цанги (dвн = 14-20 мм) | 20 |
|  | С фиксатором под сменные цанги (dвн = 20-40 мм) | 40 |
| Минимальная длина прямолинейного участка трубы, необходимая для закрепления | С фиксатором под сменные цанги (dвн = 14-20 мм) | 40 мм + длина обработки |
|  | С фиксатором под сменные цанги (dвн = 20-40 мм) | 39 мм + длина обработки |
| Масса в рабочем состоянии |  | 5,6 кг |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии |  | 385х270х260 мм |
| Масса машины в транспортной упаковке с полным комплектом сменных и запасных частей |  | 10,9 кг |
| Габаритные размеры в транспортной упаковке |  | 550х390х125 мм |

3. Основные технические требования

Основным техническим требованием является:

- качество оборудования, соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ и ТУ - стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России;

- обеспечение надежной и бесперебойной работы в течение не менее 12 месяцев с момента начала работы системы.

4. Дополнительные требования

Машина электрическая «Мангуст – миди–электро» предназначена для обработки труб с внутренним диаметром от 14 до 40 мм и наружным диаметром до 48 мм и вырезки штуцеров с внутренним диаметром от 20 мм из тонкостенных коллекторов с толщиной стенки 7...15 мм. Позволяет снимать внутреннюю и наружную фаски, разделывать под сварку торцы труб при толщине стенки до 6 мм, удалять сварной шов между трубой и трубной решеткой. Применение дополнительного комплекта позволяет высверливать из трубной решетки трубы с наружным диаметром от 29 до 42 мм и толщиной стенки до 5 мм, завальцованные на глубину до 50 мм.

5. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

Машина электрическая «Мангуст – миди–электро» - 1 шт. в комплектации с:

- Двумя шлицевыми валами фиксатора (один для установки сменных цанг и один для установки сменных сухарей)

- Набором сменных цанг фиксатора

- Набором сменных сухарей фиксатора

- Десятью резцами (три - для подрезки торца, один - для снятия наружной фаски, шесть - для снятия внутренней фаски и удаления сварного шва).

- Наличие дополнительного комплекта позволяющего высверливать из трубной решетки трубы с наружным диаметром от 29 до 42 мм и толщиной стенки до 5 мм, завальцованные на глубину до 50 мм

6. Требования к приёмке

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г.) и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

7. 	Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

8.	Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

- сертификат соответствия;

- паспорт;

- руководство по обслуживанию, эксплуатации и ремонту;

- накладная, счет – фактура.

9.	Гарантии изготовителя (поставщика):

10.1.	Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

10.2	Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

10.3	Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.

10.	Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна соответствовать требованиям 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.

# Техническое требование

# На поставку Домкрата гидравлического ДУ 50П50

- Наименование:

Домкрат гидравлический ДУ 50П50.

2. Технические характеристики:

- Одностороннее действие, пружинный возврат штока гидравлического домкрата;

- Высокопрочная опора из закаленной стали, устанавливаемая на шток, предохраняет универсальный гидравлический домкрат от повреждения;

- Рифленая поверхность опор предотвращает скольжение груза;

- Грузоподъемностью 50 тн для создания прочной опорной поверхности и устойчивости должна комплектоваться под домкратными опорами;

- Домкрат гидравлический универсальный работает от ручных насосов и насосных станций.

  - Основные технические требования

Основным техническим требованием является:

- качество оборудования, соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ и ТУ - должен соответствовать требованиям стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России;

- обеспечение надежной и бесперебойной работы в течение не менее 12 месяцев с момента начала работы системы.

4.	Дополнительные требования

Для создания прочной опорной поверхности и устойчивости должен комплектоваться под домкратной опорой.

5.	Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

В комплектацию должны входить:

- домкрат гидравлический ДУ 50П50 - 1шт:

- насос ручной с гидравлическим шлангом - 1шт.

6.	Требования к приемке:

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973г. и от 14 ноября 1974 г.) и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

7. 	Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

8.	Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

- сертификат соответствия;

- паспорт;

- руководство по обслуживанию, эксплуатации и ремонту;

- накладная, счет – фактура.

9.	Гарантии изготовителя (поставщика):

10.1.	Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

10.2	Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

10.3.	Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока

10.	Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.

# Техническое требование

# На поставку Гайковерта гидравлического кассетного ГКГ 500

- Наименование

Гайковерт гидравлический кассетный ГКГ 500 с набором ударных головок S-32-60mm.

- Технические характеристики

- Крутящий момент: 50-500 кг/м;

- Размер головок: 55-75 мм;

- Максимальный радиус рабочей зоны: 72 мм;

- Габариты: 60х241х230 мм;

- Вес: 8,6 кг.

- Основные  технические требования

Основным техническим требованием является качество оборудования, соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ и ТУ - должен соответствовать требованиям стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России;

- должен обеспечивать надежную бесперебойную работу в течении не менее 12 месяцев с момента начала работы системы.

- Дополнительные требования

Гайковерт гидравлический кассетный ГКГ 500 предназначен при работе в ограниченном пространстве (фланцевые соединения), когда шпилька или болт значительно выступают над гайкой.

- Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

Гайковерт гидравлический кассетный ГКГ 500 – 1 шт.

В комплектацию должны входить: комплект сменных головок, насосная маслостанция электрическая 220 вольт, с пультом управления, комплект шлангов высокого давления длиной 4 метра с быстросъёмными переходниками.

6.	Требования к приемке:

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г.) и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

7. 	Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

8.	Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

- сертификат соответствия;

- паспорт;

- руководство по обслуживанию, эксплуатации и ремонту;

- накладная, счет – фактура.

9.	Гарантии изготовителя (поставщика):

10.1.	Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

10.2	Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

10.3.	Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока

10.	Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна соответствовать требованиям 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.

# Техническое требование

# На поставку Стенда механических испытаний «СМИ-2»

- Наименование:

Стенд механических испытаний «СМИ-2».

2.	Технические характеристики:

Самотестируемый стенд испытаний СМИ-2 предназначен для проведения механических испытаний лестниц, монтажных поясов, когтей и лазов с нагрузкой до 10 кН.

3.	Основные технические требования:

Основные технические требования к стенду «СМИ-2»

- должен соответствовать требованиям стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России;

- должен обеспечивать надежную бесперебойную работу в течении не менее 12 месяцев с момента начала работы системы.

4. 	Дополнительные требования:

Оснащен усложненным талрепом с червячной передачей, Для максимальной безопасности проведения испытаний.

5.	Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

Стенд «СМИ-2» - 1шт., оснащен дополненным удлинителем и передвижным упором для проверки лестниц большой длины и защитным экраном. Оснащается электронным динамометром.

Дополнительно укомплектован стальным манекеном, талрепом с увеличенным диаметром диска, для удобства эксплуатации.

6.	Требования к приемке:

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г.) и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

7. 	Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

8.	Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

- сертификат соответствия;

- паспорт;

- руководство по обслуживанию, эксплуатации и ремонту;

- накладная, счет – фактура.

9.	Гарантии изготовителя (поставщика):

10.1.	Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

10.2	Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

10.3.	Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока

10.	Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.

# Технические требования

На поставку Электронно-оптического дефектоскопа «Филин-6»

- Наименование:

Электронно-оптический дефектоскоп (ЭОД) «Филин-6».

2.	Технические характеристики.

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина высота (без ручки) ширина | 340 89 75 |
| Надежная регистрация оптического излучения ПЧР с расстояния, м | 4 - 50 |
| Спектральный диапазон чувствительности: без светофильтров, нм | 280-800 |
| с полосовыми фильтрами, нм | 300-400 |
| с диспергирующим фильтром, нм | 360-560, 600-800 |
| Пространственное разрешение в изображении на экране, мм-1 | 34 |
| Коэффициент усиления яркости света, не менее | 20000 |
| Фокусное расстояние входного объектива, мм | 108 |
| Относительное отверстие (диафрагма) | 1:2 |
| Темновой фон (шум), кд/м2, не более | 1,2 10-3 |
| Отношение сигнал/шум, не менее | 45 |
| Напряжение питания, В | 2,4 - 3 |
| Потребляемый ток: в постоянном режиме, мА | 130 |
| в режиме стробирующего питания 50 Гц, мА | 150 |
| Масса, кг | 2 |
| Условия эксплуатации: температура, °С | -10...+50 |
| относительная влажность до, % | 98 |

3.	Основные технические требования:

3.1.	Электронно-оптический дефектоскоп (ЭОД) «Филин-6» предназначен для дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования находящегося под напряжением.

3.2.	В основе метода диагностики лежит определение характеристик коронных (КР) и поверхностно-частичных разрядов (ПЧР), а так же их зависимостей от величины напряжения и степени загрязнения изоляции

4.	Дополнительные требования:

4.1.	При помощи ЭОД возможно дистанционное обследование изоляции и оборудования. Оптический контроль, при помощи данного прибора, позволяет с минимальными затратами времени, выявить и определить:

•	«нулевые» изоляторы в подвесной фарфоровой изоляции;

•	источники короны и поверхностных частичных разрядов;

•	микротрещины в опорно-стержневой изоляции;

•	оценить поверхностную проводимость на изоляции

5.	Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):

5.1.	Прибор ЭОД "ФИЛИН-6" для оптического контроля внешней изоляции высоковольтного энергетического оборудования. (1 шт.)

5.2.	Цифровой фотоаппарат (Sony DSC-W3, 1 шт.) в комплекте:

- программное обеспечение;

- сетевой адаптер;

- встроенная память 16 Mb;

- аккумулятор 1 шт;

- соединительный кабель с компьютером;

- зарядное устройство.

5.3.	Аккумуляторы. (8 шт.)

5.4.	Штатив. (1 шт.)

5.5.	Переходное кольцо для крепления цифрового фотоаппарата. (1 шт.)

5.6.	Фонарик. (1 шт.)

5.7.	Диспергирующий фильтр. (1 шт.)

5.8.	Транспортировочный кейс. (1 шт.)

5.9.	Методические указания

6.	Требования к приёмке:

6.1.	приёмка продукции по количеству и качеству производится  в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

6.2.	право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

7.	Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

8.	Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

-	сертификат соответствия, технические паспорта и заводскую документацию на оборудование, материалы, средств измерения;

-	утвержденную методику поверки на Электронно-оптический дефектоскоп (ЭОД) "Филин-6";

-	свидетельство о поверке;

-	документы, подтверждающие метрологическую аттестацию;

-	лицензионные Акты о приемке после испытаний оборудования, схем и систем;

-	инструкции по эксплуатации, ремонту и обслуживанию оборудования;

-	товарную накладную и счет-фактуру..

9.	Гарантии изготовителя:

9.1.	Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

9.2	Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.

10.	Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23088-80 «ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ». Требования к упаковке, транспортированию и методам испытаний и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.

# Техническое требование

На поставку Гидравлического складного кран КГС 2000

1.Наименование:

Гидравлический складной кран КГС 2000

- Технические характеристики

| Модель |  |  |  |  |  |  |  |  | КГС 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |
| Высота подъема |  | 2065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мм |
| Высота в рабочем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1475 мм |  |  |  |
| Длина в рабочем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 мм |  |  |  |
| Ширина в рабочем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 мм |  |  |
| Высота в сложенном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1475 мм |  |  |  |
| Длина в сложенном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 мм |  |  |
| Ширина в сложенном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 мм |  |  |
| Масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 кг |  |

3. Основные технические требования

Основным техническим требованием является:

- качество оборудования, соответствие требованиям нормативных документов ГОСТ и ТУ- стандарта безопасности и качества, с подтверждением соответствующим сертификатом Госстандарта России;

- обеспечение надежной и бесперебойной работы в течение не менее 12 месяцев с момента начала работы системы.

4. Дополнительные требования

Кран КГС2000, предназначенный для подъема и перемещения грузов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ в гаражах, складских помещениях, ремонтных цехах и т.д. Телескопическая стрела, фиксируемая в 4 позициях, обеспечивает высоту подъема до 2 метров, вылет стрелы - от 1040 мм до 1370 мм.

5. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования)

Кран КГС2000 в количестве 2 штуки Оснащение крана КГС2000 гидроцилиндром со встроенным насосом с ручным приводом. В сложенном состоянии габариты крана минимальны.

6.	Требования к приемке:

Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6)

(с изменениями от 29 декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г.) и ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Право собственности на оборудование и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого оборудования.

7. 	Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик должен иметь опыт поставки подобного оборудования не менее 2-х лет. Предпочтительно, поставщик является официальным дилером или изготовителем оборудования.

8.	Перечень документации:

При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:

- сертификат соответствия;

- паспорт;

- руководство по обслуживанию, эксплуатации и ремонту;

- накладная, счет – фактура.

9.	Гарантии изготовителя (поставщика):

9.1.	Поставщик (изготовитель) гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.

9.2	Гарантийные обязательства осуществляются Поставщиком (изготовителем) за его счет.

9.3.	Заказчик вправе предъявить требования по гарантии, связанные с недостатками, только в течение гарантийного срока.

10.	Требования к упаковке оборудования:

Упаковка должна соответствовать требованиям 26653-90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию и обеспечивать:

-	защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-	облегчение транспортирования (транспортабельность);

-	гарантия качества;

-	безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-	экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде);

-	надёжность.