# Техническое задание

# на проведение экспертизы промышленной безопасности  грузоподъемных кранов, подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора.

- Наименование филиала:

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" (Московская область, г. Шатура).

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ.

- Автомобильный стреловой кран КС-45719-1, рег. №109602 (автотранспортный цех);

- Автомобильный гидравлический подъемник ВС 22.01 рег. №3138 (автотранспортный цех);

- Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251, рег. №53460 (топливный участок топливно-транспортного цеха);

- Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251, рег. №104606 (топливный участок топливно-транспортного цеха);

- Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251, рег. №74731 (топливный участок топливно-транспортного цеха);

- Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251, рег. №74732 (топливный участок топливно-транспортного цеха);

- Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251, рег. №106245 (топливный участок топливно-транспортного цеха);

- Автодрезина грузовая ДГКу-5, рег. №74481 (железнодорожный участок топливно-транспортного цеха);

- Кран мостовой КМ-30/5, рег. №36570 (над дымососами котлов ст. №№1-3 котлотурбинного цеха);

- Кран мостовой КМ50/10, рег. №34060 (в котельном отделении главного корпуса над котлами ст. №№1-3 котлотурбинного цеха);

- Кран мостовой КМ50/10, рег. №34061 (в котельном отделении главного корпуса над котлами ст. №№1-3 котлотурбинного цеха);

- Кран мостовой КМ-125-ЛН-42, рег. №34058 (в турбинном отделении главного корпуса);

- Кран мостовой КМ-125-ЛН-42, рег. №34059 (в турбинном отделении главного корпуса);

- Кран мостовой КМ-10, рег. №36169 (на береговой насосной №1).

- Основание для производства работ:

- Производственная программа по эксплуатации филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год;

- Оценка соответствия ПС, применяемых на ОПО, и экспертиза их промышленной безопасности, Раздел VII  п. № 260;

- Заключения ранее проведенных экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ).

- Цель проведения работ:

- Оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной безопасности, определение дальнейших условий и сроков эксплуатации грузоподъемных кранов и автоподъемника.

- Получение от специализированной организации обоснованного и утвержденного в органах Ростехнадзора заключения экспертизы промышленной безопасности, содержащего выводы и рекомендации о дальнейших условиях и сроках возможной эксплуатации грузоподъемных кранов и автоподъемника.

- Содержание работ:

Провести экспертное обследование грузоподъемных кранов и автоподъемника (указанных в п.2 настоящего Технического задания) в установленном порядке (согласно требованиям действующей нормативно-технической документации), включая:

  - посещение объекта производства работ на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объемов работы и ее стоимости;

  - ознакомление с документацией грузоподъемных машин (ГПМ), необходимой для проведения экспертного обследования (запрашивается у владельца ГПМ);

  - осмотр грузоподъемных машин;

  - осмотр и проверка состояния  металлических конструкций крана;

  - осмотр и проверка механического оборудования;

  - осмотр и проверка состояния механизмов, канатно-блочной системы и других узлов;

  - осмотр и проверка состояния электрооборудования;

  - осмотр и проверка состояния гидрооборудования;

  - осмотр и проверка состояния приборов безопасности;

  - проверку состояния крановых путей (для мостового крана, для мостового крана, передвигающегося по крановым путям (рельсам)) и рельсовых путей грузовых тележек;

  - проверку химического состава и механических свойств металла несущих элементов металлических конструкций;

  - статические и динамические испытания грузоподъемных машин;

  - составление ведомости дефектов;

  - оценку (расчет) остаточного ресурса;

  - оформление результатов обследования с заключениями и рекомендациями;

  - представление Заказчику ведомости дефектов не позднее 7 календарных дней после завершения экспертного обследования;

  - представление проекта заключения ЭПБ на ознакомление Заказчику не позднее 30 календарных дней после завершения обследования;

  - сопровождение заключений экспертиз промышленной безопасности в ЦУ Ростехнадзора;

  - оформление записи в паспорте автоподъемника о результатах его обследования;

  - выдачу Заказчику заключений ЭПБ, зарегистрированных в  Ростехнадзоре.

- Требования к исполнителю:

  - В период проведения закупочных процедур Исполнителю работ необходимо прибыть на филиал «Шатурская ГРЭС» для выполнения обследования ГПМ, в целях ознакомления с местами их установки, изучения, подбора в подразделениях, архиве электростанции необходимых документов для проведения работ.

  - Наличие у Исполнителя соответствующих действующих лицензий (разрешений) и свидетельств, необходимых для выполнения видов деятельности в рамках настоящего технического задания, в том числе:

    - Наличие у Исполнителя лицензии Ростехнадзора (действие которой заканчивается не ранее 31.12.2015 г.) на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых на опасном производственном объекте с литерой П;

    - Наличие у Исполнителя свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля, действие которого распространяется на подъемные сооружения, а именно на грузоподъемные краны и подъемники. Срок действия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля должен заканчиваться не ранее 31.12.2015 г.

Лаборатория неразрушающего контроля должна быть аттестована на следующие виды неразрушающего контроля (НК):

- визуальный и измерительный контроль;

- акустический контроль (ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия);

- магнитный контроль (магнитопорошковый метод);

- радиационный контроль (рентгеновский контроль).

  - Наличие у Исполнителя достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, в том числе:

    - Наличие в штате Исполнителя аттестованных специалистов 2 и 3 уровня неразрушающего контроля на все вышеуказанные виды НК. При этом аттестация специалистов НК должна распространяться на объекты контроля – грузоподъемные краны;

Специалисты НК должны быть аттестованы по правилам:

- ПБ 03-517-02 - общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- ПБ 10-382-00 – правила устройства и безопасной эксплуатации кранов;

- ПБ 10-611-03 – правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек);

Срок аттестации специалистов НК по виду контроля и правилам безопасности должен заканчиваться не ранее 31.12. 2015года.

    - Наличие в штате Исполнителя двух аттестованных экспертов в соответствии с «Правилами аттестации экспертов». Срок аттестации экспертов должен заканчиваться не ранее 31.12.2015 г.

Подрядчик обязан предоставить во время проведения конкурсной процедуры список персонала, участвующего в выполнении работ, с документами подтверждающие  их квалификацию;

  - Наличие письма руководителя организации, подтверждающего уровень необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, при необходимости с указанием группы по электробезопасности.

  - Экспертиза промышленной безопасности должна выполняться специализированной организацией, имеющей опыт аналогичной работы не менее 5 лет (по экспертизе промышленной безопасности самоходных, мостовых кранов и подъемников). Желательно наличие аналогичного опыта выполнения работ на Шатурской ГРЭС.

  - Наличие технических средств (в т.ч. госповеренных измерительных приборов), необходимых для качественного выполнения всего комплекса работ, указанного в настоящем Техническом задании.

  - Исполнитель несёт ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Выполнить весь объем работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия.

Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности.

  - Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности.

  - Желательно наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных работ.

  - Исполнитель  обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

  - Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

  - Исполнитель обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение своим персоналом требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами».

  - Подрядчик  обязан обеспечить  выполнение  требований  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01».

  - Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

6.19. В конкурсную документацию дополнительно представить:

1) Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

2) Информацию о системе управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов).

3) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется).

- Требования к выполнению работ:

  - Исполнитель обязан выполнить все работы по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемных машин с надлежащим качеством в полном объеме и в сроки указанные в графике выполнения работ, представив Заказчику решение органов Ростехнадзора об утверждении ЭПБ и само заключение ЭПБ в срок определенный в графиком проведения ЭПБ (график прилагается).

  - Работы по ЭПБ грузоподъемных машин должны проводиться в соответствии с действующими требованиями нормативных актов и нормативно-технических документов в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997 г. (с изменениями);

- ПБ 03-246-98 Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (с изменениями);

- ПБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля;

- ПБ 03-372-00 Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются           подъемные   сооружения,   утвержденные   приказом  Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533;

- РД 10-528-03 Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- РД 10-397-01 Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений.

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (приказ МПРиЭ РФ от 30.06.2009г. №195).

- РД 10-112-96 Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 1. Общие положения.

- РД 10-112-1-04 Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин. Общие положения.

- РД 10-112-2-97 Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 2. Краны стреловые самоходные общего назначения, с дополнением РД 10-112-2-02Д.

- РД 10-112-5-97 Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые.

- РД 22-38-36-01 Краны грузоподъемные. Типовые программы и методики испытания.

- РД 22-205-88 Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных машин. Основные положения.

- РД 10-197-98 Инструкция по оценке технического состояния болтовых и заклепочных соединений грузоподъемных кранов.

- РД РосЭК-006-97 Машины грузоподъемные. Конструкции металлические. Толщинометрия ультразвуковая. Основные положения.

- РД 09-102-95 Методические указания по определению остаточного ресурса потенциально опасных объектов, поднадзорных Госгортехнадзору России.

- РД 24-112-5Р Руководящий документ по оценке остаточного ресурса кранов мостового типа.

- РД РосЭК 01-011-96 Краны мостовые и козловые.

- ИСО 4301/1Краны и подъемные устройства. Классификация. Часть 1. Общие положения.

- РД РосЭК-012-97 Канаты стальные. Контроль и нормы браковки.

- РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю.

- РД 03-348-00 Методические указания по магнитной дефектоскопии стальных канатов. Основные положения.

- Правила устройства электроустановок.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

- ПОТ РМ 016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Другие действующие нормативные документы и стандарты РФ, регламентирующие порядок и объем экспертного обследования грузоподъемных кранов и автоподъемника.

Работы по экспертному обследованию грузоподъемных машин выполняются по наряду-допуску. Работа в помещении должна выполняться в светлое время суток и при достаточной освещенности рабочего места. Работа на улице должна выполняться в светлое время суток при благоприятных погодных условиях (ветер не более 5 м/с, отсутствие атмосферных осадков, сухие поверхности обследуемых конструкций, и т.д.).

- Этапы и сроки выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в период с 12 января 2015г. по 06 сентября 2015г.

Исполнитель обеспечивает передачу Заказчику заключений ЭПБ, утвержденных в Ростехнадзоре, и оригиналов решений органов Ростехнадзора об утверждении заключений ЭПБ, в следующие сроки:

| № | Наименование крана | Рег. № | Планируемый период проведения ЭПБ | Срок выдачи Заказчику заключений ЭПБ, внесенных в реестр в Ростехнадзоре |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный стреловой кран КС-45719-1 | 109602 | До 28.02.2015 года | 31 марта 2015 года |
| 2 | Автомобильный гидравлический подъемник ВС 22.01 | 3138 | До 31.05.2015 года | 30 июня 2015 года |
| 3 | Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251 | 53460 | До 31.03.2015 года | 30 апреля 2015 года |
| 4 | Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251 | 104606 | До 30.04.2015 года | 31 мая 2015 года |
| 5 | Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251 | 74731 | До 30.04.2015 года | 31 мая 2015 года |
| 6 | Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251 | 74732 | До 30.04.2015 года | 31 мая 2015 года |
| 7 | Кран стреловой, гусеничный ДЭК-251 | 106245 | До 31.01.2015 года | 28 февраля 2015 года |
| 8 | Автодрезина грузовая ДГКу-5 | 74481 | До 31.01.2015 года | 28 февраля 2015 года |
| 9 | Кран мостовой КМ-30/5 | 36570 | До 31.01.2015 года | 28 февраля 2015 года |
| 10 | Кран мостовой КМ50/10 | 34060 | До 31.05.2015 года | 30 июня 2015 года |
| 11 | Кран мостовой КМ50/10 | 34061 | До 31.05 2015 года | 30 июня 2015 года |
| 12 | Кран мостовой КМ-125-ЛН-42 | 34058 | До 28.02.2015 года | 31 марта 2015 года |
| 13 | Кран мостовой КМ-125-ЛН-42 | 34059 | До 28.02.2015 года | 31 марта 2015 года |
| 14 | Кран мостовой КМ-10 | 36169 | До 31.05.2015 года | 30 июня 2015 года |

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

- Требования к приемке:

  - Сдача - приёмка работ осуществляется в соответствии с этапами и сроками, установленными в п.8 настоящего Технического задания.

  - Приемка выполненных работ (ЭПБ) осуществляется по факту передачи Заказчику заключений ЭПБ, утвержденных в Ростехнадзоре, и оригиналов решений органов Ростехнадзора об утверждении заключений ЭПБ.

  - Сдача-приемка работ должна осуществляться в соответствии с действующими НТД.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

На этапе закупочной процедуры Исполнитель представляет Заказчику следующую документацию:

10.1. устав организации;

10.2. свидетельство о поставке на учет в налоговом органе;

10.3. свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридического лица;

10.4. заверенную копию лицензии на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств с литерой П;

10.5. заверенные копии удостоверений экспертов;

10.6. заверенную копию свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля (требования см. в п.6 настоящего Технического задания);

10.7. заверенные копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля, а также копии удостоверений специалистов неразрушающего контроля с аттестацией (требования см. в п.6 настоящего Технического задания);

10.8. сведения о наличии материально-технической базы, которая будет использована при выполнении работы согласно настоящего Технического задания;

10.9. заверенные копии свидетельств о госповерке приборов, которыми будут выполняться работы по экспертному обследованию грузоподъемных машин;

10.10. сметную документацию на экспертизу промышленной безопасности грузоподъемных машин;

10.11. копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

10.12. информацию о системе управления охраной труда (СУОТ), подтвержденной документально (желательно предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента ОНSAS 18001-2007 и других стандартов);

10.13. сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (если требуется);

10.14. и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего технического задания.

После выполнения экспертного обследования по каждой грузоподъемной машине Исполнитель представляет Заказчику:

  - ведомости дефектов не позднее 7 календарных дней после завершения экспертного обследования;

  - проекта заключения ЭПБ на ознакомление Заказчику не позднее 30 календарных дней после завершения обследования;

  - оригиналы заключений ЭПБ;

  - оригиналы решений органов Ростехнадзора об утверждении заключения ЭПБ;

  - акты выполненных работ, установленной формы;

  - и другую документацию в соответствии с требованиями НТД и настоящего технического задания.

- Гарантия исполнителя работ:

Исполнитель гарантирует выполнить работы по экспертному обследованию грузоподъемных машин в полном объеме и с надлежащим качеством, в сроки указанные в настоящем Техническом задании, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующих нормативных документов.