|  |  | Приложение 1 к Техническому заданию на поставку конвейерного оборудования |
| --- | --- | --- |

Требования к транспортировке и упаковке оборудования

- Подготовка груза

Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки.

Нижеследующие указания предназначены для обеспечения сохранности, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения и излагают общие требования к упаковке изделий. Они не заменяют собой руководство по упаковке. Упаковка может подвергаться контролю Поставщиком и/или Заказчиком по их усмотрению.

Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий, с момента их выпуска с предприятия изготовителя до прибытия на площадку строительства, на срок не менее 6 (Шесть) месяцев при неблагоприятных условий во время погрузки, перевозки, перегрузки, разгрузки и хранения. Упаковка должна предусматривать проведение всех мероприятий до укладки изделий в ящики, в том числе соответствующее применение средств защиты от коррозии, покрытий и заглушек. В зависимости от типа изделий они должны предохраняться как от механических повреждений (ударов, разрушений, поломок, утечек), так и коррозии (дождь, насыщенность солей в воздухе, песок, ветер).

- Упаковка и укладка в тару

Поставщик обеспечивает упаковку и укладку оборудования в тару для предохранения от повреждения при транспортировке, перевалке и неоднократных перегрузках, погрузках и выгрузках.

Среди прочего, требования к упаковке состоят в следующем:

Поставщик обеспечивает упаковку изделий в соответствии с данными требованиями, а в случаях, где указаний не имеется или они не полны, применяются общепринятые правила и нормативы, действующие на территории РФ. В данных требованиях приводится минимум требований к упаковке, поэтому если требования неполны или указания в них не подходят для поставляемого оборудования, Поставщик соответствующим образом уведомляет Заказчика и запрашивает его одобрение на замену одного требования данной инструкции другим.

При необходимости отгрузки воздушным транспортом и получении на то разрешения покупателя изделия транспортируются в упаковке, согласованной с авиаперевозчиком с таким расчетом, чтобы обеспечивалась максимальная механическая защита грузов, возможность их размещения на поддонах авиакомпании и уменьшение общего веса перевозимых изделий.

- Консервация и упаковка.

Все транспортные единицы надежно упаковываются для перевозки в соответствии со следующими требованиями:

Все отверстия в оборудовании, напр., впускные и выпускные штуцеры, патрубки подачи и выпуска и т.п. закрываются пробками, заглушками и иными средствами для предотвращения повреждений или попадания влаги и загрязнений или иных потенциально агрессивных веществ. Хрупкие предметы перевозятся в упаковке из заливных пенопластов или иных материалов с аналогичной способностью к амортизации. Измельченная газетная бумага, мягкая упаковочная стружка и аналогичные материалы не применяются;

Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки. Полиэтилен не обеспечивает пароизоляцию и не может применяться для предохранения оборудования;

Если изделия могут прийти в негодность от дождя или брызг, но не требуют защиты от абсолютно любой влаги, в качестве внешней обертки применяется водонепроницаемый обивочный материал (из многослойной крафт-бумаги с пропиткой битумом). По возможности, изделия, помещенные в ящики, следует накрывать водозащитным материалом;

Отверстия в электродвигателях и других электрических устройствах герметизируются водостойкой пленкой или иным равно эффективным способом. Не допускается применение пленки на обработанных поверхностях; для соединительных коробок, коробок переключений, электрошкафов и аналогичных устройств, применяется сиккатив и герметизация.

Запорная арматура и приборы доставляются к рабочей площадке в заводских контейнерах или закрытых автоприцепах и складируются в соответствии с рекомендациями Изготовителя;

Во время перевозки и хранения изделия с обработанными стальными и чугунными поверхностями, детали или инструмент с высокой степенью обработки поверхностей предохраняются путем нанесения соответствующего неагрессивного вещества. Такое вещество должно удаляться неагрессивными средствами, которые бы не повреждали защищаемую поверхность. Защита обработанных поверхностей фланцев обеспечивается временными крышками или прокладочным материалом, который не способен стать пластичным и заполнить зубчатые пазы при прижатии крепежными элементами и/или нагреве;

Все валы с подшипниками качения на время перевозки надежно фиксируются стропами и при необходимости защиты подшипников от коррозии покрываются смазкой.

Во всех случаях (за исключением труб различного диаметра) изделия укладываются в гнезда или пакуются так, чтобы свести объем к минимуму. Поставщик укладывает изделия таким образом, чтобы свести к минимуму объем упаковки и предотвратить порчу во время перевозки, так как незаполненное пространство в транспортной единице делает ее менее устойчивой.

Поставщик упаковывает изделия в соответствии с принятыми правилами в отрасли и планируемым или предполагаемым способом (ами) их перевозки.

Поставщик предпринимает «традиционные и общепринятые» меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, корродирования, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование и т.д.

Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку.

Все оборудование, в котором имеются подвижные или вращающиеся части, которые могут получить повреждения во время транспортировки, должно быть защищено и закреплено.

При вероятности воздействия дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий на электрооборудование, чувствительные материалы или устройства Поставщик обеспечивает для них вакуумную упаковку, паронепроницаемые упаковочные материалы и сиккативы.

Полированные или обработанные поверхности, предназначенные для точной посадки, покрываются антикоррозийной смазкой.

На внутренних поверхностях деталей и гарнитуры не должно быть загрязнений и металлических опилок, частиц после механической обработки и остатков средств очистки, напр., металлической крошки.

Защита труб и гарнитуры обеспечивается заглушкой обоих концов или иным апробированным способом. Все трубы или трубопроводы должны быть внутри сухими, и если не оговорено иное, особо проверяться покупателем или его представителем перед отгрузкой.

Поставщик упаковывает опасные материалы отдельно от неопасных, применяя для них только сертифицированную и утвержденную тару, соответствующую требованиям и правилам перевозки и упаковки опасных материалов.

Если изделия планируется хранить вне помещений, Поставщик обеспечивает их дополнительной соответствующей упаковкой в соответствии со своими рекомендациями или требованиями заводов изготовителей по хранению.

Поставщик обязуется выполнять требования страны-импортера относительно мер обработки для предотвращения заражений и появления грибка в древесине, используемой для поддонов, салазок, ящиков, укупорок или в качестве упаковочного материала.

Поставщик упаковывает изделия в тару отдельно от других изделий как указано ниже: запасные части и инструменты, любое изделие, отгружаемое на условиях аренды или с последующим возвратом, напр., контрольно-измерительная аппаратура.

- Маркировка по трафарету или нанесение надписей

Поставщик наносит трафаретные надписи не менее, чем на двух противоположных сторонах и торцах каждой транспортной единицы, т.е. каждой бочке, ящике, пачке, решетчатом ящике, поддоне, полозах или отдельных изделиях. Надписи наносятся черной несмываемой краской четкими печатными буквами для облегчения чтения. Если нанесение маркировки по трафарету не представляется возможным, Поставщик применяет ярлыки, прикрепляемые к противоположным сторонам и торцам грузовой единицы. Содержание ярлыка должно иметь такой же вид, как и при маркировке по трафарету. Ярлык должен крепиться заклепками или толстой проволокой не менее, чем на 2 углах, или закрепляться таким образом, чтобы не отделиться или не утеряться во время перегрузок, под воздействием дождя, ветра и иных погодных факторов.

- Обращение Обработка и хранение грузов

Поставщик также наносит установленные условные знаки для указания способов обращения и мер предосторожности при обработке и хранении грузовой единицы.

- Негабаритные транспортные единицы, тяжелые или большеразмерные грузы

Поставщик маркировкой указывает центр тяжести транспортной единицы и четко наносит места строповки груза.

- Запасные части

Поставщик четко маркирует все грузовые места, в которых находятся «Запасные части», «Инструмент» или «Аренда» (арендованное оборудование). Такая маркировка отображает предназначение изделий (монтаж, пуско-наладочные работы или ввод в строй).

- Опасные материалы

Установленными условными обозначениями и ярлыками Поставщик четко указывает все опасные материалы. Вся наружная тара и упаковка должна соответствовать правилам и требованиям компетентных государственных организаций, на основе документов таких организаций, как, например, I.C.A.O. / U.N. / I.M.C.O. и I.A.T.A., в части, касающейся таких опасных грузов, как яды, ядовитые газы, воспламеняющиеся жидкости, сжатые газы, огнеопасные твердые вещества, окислители, негорючие сжатые газы, взрывчатые вещества и радиоактивные материалы. Поставщик должен представить свидетельство, что изделия упакованы для перевозки в соответствии с действующими требованиями государственных органов, а для всех наименований, указанных в вышеназванных правилах/положениях в категории опасных, представить свидетельства об опасных грузах.

- Ярлыки, плакаты и бирки

При невозможности маркировки грузовых мест, как указано выше, они маркируются следующим образом (в порядке предпочтения):

- Ярлыки: Ярлыки печатаются на прочном атмосферостойком материале с помощью несмываемой краски. Ярлыки крепятся к транспортной единице водостойким клеем.

- Плакаты: Плакаты изготавливаются из водостойкой фанеры минимальной толщиной 6 мм или оцинкованного листового металла минимальной толщиной 0,5 мм. Плакаты надежно прикрепляются с помощью скреп из нержавеющей стали или иных некорродирующих материалов. Если для крепления применяется проволока, таковая из нержавеющей стали должна быть как минимум сдвоенной. Минимально допустимый диаметр проволоки – 1,5 мм.

- Бирки: Бирки, если они оговорены условиями, изготавливаются из нержавеющей стали, нержавеющих сплавов железа, латуни, меди или прочной пластмассы с минимальной толщиной 0,5 мм. Надписи на бирках выполняются разборчиво продавливанием или штемпелеванием, при этом размер букв не должен быть высотой менее 5 мм. Бирки крепятся таким же образом и теми же материалами, что и плакаты.

- Маркировка груза

Маркировка должна быть на русском языке. Минимальная объем маркировки, наносимой на каждое грузовое место приведен в Таблице 10.1.

Таблица 10.1

Верх

Некантовать

Наименование проекта: «Строительство системы сухого золошлакоудаления Филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 МВт филиала ««Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Грузополучатель: ОАО «Э.ОН Россия»

Пункт назначения: Березовская ГРЭС, г. Шарыпово, Красноярский край, Российская Федерация

Наименование Поставщика:

Наименование Поставщика:

Наименование оборудования:

Договор №:

Грузовое место №: n из NN

Габариты: Д X Ш X В см.

Масса брутто:

Масса нетто:

Порт ввоза:

Страна происхождения:

Отметка центра тяжести:

Отметка мест строповки:

Также при маркировке необходимо соблюдать следующие требования:

- Номер грузового места указан по схеме “n из NN”, где “n” – это номер грузового места, а ”NN” – общее количество мест в партии. (Поставщик дает последовательную нумерацию);

- Габариты (ДхШхВ) в см c точностью до одного знака после десятичной запятой;

- Масса брутто в кг с точностью до двух знаков после десятичной запятой;

- Масса нетто в кг с точностью до двух знаков после десятичной запятой.

Поставщик маркирует каждую транспортную единицу, не менее чем в двух местах. Маркировка наносится несмываемой краской или водостойкой краской цвета, который резко контрастирует с окраской поверхности. По возможности высота букв должна составлять 50 мм и более, но не менее 13 мм. Грузовым местам присваивается последовательная нумерация.

На упаковке должны быть указаны места строповки оборудования и тары.

- Сертификация оборудования

Поставщик должен обеспечить получение на оборудование всех документов, необходимых в соответствии с ОТП, подтверждающих качество, безопасность и применимость поставляемого оборудования в РФ включая, но не ограничиваясь:

- Сертификат соответствия (ГОСТ Р) – документ, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям качества и безопасности, установленным для данной продукции действующими стандартами и правилами (Технические регламенты РФ, Технические регламенты таможенного союза, ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ГОСТ Р ИСО и пр.);

- Гигиенический сертификат – документ, подтверждающий, что продукция, вид деятельности или технические условия соответствуют установленным гигиеническим нормам и санитарным правилам;

- Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) – документ, официально разрешающий эксплуатацию оборудования заявителя на опасных производственных объектах. Допускается выдача разрешений на комплексное техническое устройство, в котором все компоненты выполняют взаимосвязанные технологические функции;

- Сертификат пожарной безопасности это документ, подтверждающий, что продукция соответствует требованиям (правилам) пожарной безопасности;

- Сертификат Росстроя (Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) сертификат соответствия Росстроя, выдается на продукцию, используемую в строительстве, и подтверждающий, что продукция соответствует требованиям ОТП, установленным для данной продукции;

- Отказное письмо – официальный документ, выданный уполномоченным органом, в котором говорится, что продукция не подлежит обязательной сертификации;

- Сертификат утверждения типа средства измерения – документ Госстандарта РФ (Ростехрегулирование – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), удостоверяющий, что на основании положительных результатов испытаний метрологических характеристик утверждается тип средства измерения;

- Документ, подтверждающий внесение измерительного средства в государственный реестр измерительных средств;

- Сертификат происхождения – документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товара и выданный органом государства-экспортера, уполномоченным в соответствии с национальным законодательством;

- Фитосанитарный сертификат;

- Карантинный сертификат.

- Таможенная очистка оборудования

В случае необходимости, в целях упрощения процедуры получения сертификата ГОСТ Р и таможенного оформления, Поставщик должен получить классификационное решение для таможенного оформления по единому коду ТН ВЭД.