|  |  | Приложение 4 к Техническому заданию на поставку конвейерного оборудования |
| --- | --- | --- |

Комплектовочная ведомость поставки

| № п/п | Наименование | Показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реверсивный конвейер Дл 16 м: |  |  |
|  | Ширина ленты | 800 | мм |
|  | Длина конвейера (по осям) | 16 | м |
|  | Угол наклона (наибольший) | 0 | град. |
|  | Производительность конвейера | 225 | т/ч |
|  | Скорость ленты | 1,25 | м/с |
|  | Условия работы конвейера |  |  |
|  | Насыпная плотность (зола) | 1,3 | т/м3 |
|  | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| 1.1 | Лента транспортерная ,м | 2Т3-800-2-ТК-200-4-2 ГОСТ 20-85 (Караганда РТИ) | 35 |
| 1.2 | Барабан приводной с «обогревом» |  | 1 |
| 1.3 | Привод, в т.ч.: |  | 1 |
| 1.3.1 | Мотор-редуктор Sew-Eurodrive или Flender (Пр-во Германия): |  | 1 |
|  | тип | коническо-цилиндрический |  |
|  | мощность привода | Эл/двигатель - 7,5кВт ( пр-во Германия); Мраб=1260Нм; Sf=1,2; n2=56; IP65; 50Гц; 380В; с системой частотного регулирования с полым Валом и моментным рычагом |  |
|  | температура окружающей среды, ˚С | +5/+35 |  |
| 1.4 | Устройство натяжное винтовое |  | 1 |
| 1.5 | Барабан неприводной (отклоняющий) |  | 1 |
| 1.6 | Роликоопоры верхние желобчатые: (шаг 1м) | 80-133-30 подш.306 | 13 |
|  | Ролики |  | 39 |
|  | Опора |  | 13 |
| 1.7 | Роликоопоры центрирующие: | 80-133-30 |  |
|  | Ролики |  |  |
|  | Опора |  |  |
| 1.8 | Роликоопоры верхние прямые: | 80-133 | 2 |
|  | Ролики |  | 2 |
|  | Опора |  | 4 |
| 1.9 | Роликоопоры нижние прямые: (шаг 3м) | 80-133 | 5 |
|  | Ролики |  | 5 |
|  | Опора |  | 10 |
| 1.10 | Роликоопоры амортизирующие: (шаг 0,3м) | 80-133-30 | 4 |
|  | Ролики |  | 12 |
|  | Опора |  | 4 |
| 1.11 | Ролик дефлекторный верхний (комплект) (шаг 20м) | 80-133-30;133х200х245-М16х40 с резьбой | 1 |
| 1.12 | Ролик дефлекторный нижний | 80-133 133х200х220-Ø16х12 1 консоль | 2 |
| 1.13 | Скребок для очистки ленты (грузовой) |  | 1 |
| 1.14 | Очистное плужковое устройство |  | 1 |
| 1.15 | Очиститель приводного барабана |  | 1 |
| 1.16 | Выключающее устройство (канатное, правое), в т.ч.: | ВК-57-П / FD1880 | 1 |
|  | канат (в оплетке ПВХ, красного цвета) | 2Г-ВК-Ж-Н 1770 (180) ГОСТ 3070-88 (L=53м) | 1 |
| 1.17 | Выключающее устройство (канатное, левое) в т.ч.: | ВК-57-Л / FD1880 | 1 |
|  | канат (в оплетке ПВХ, красного цвета) | 2Г-ВК-Ж-Н 1770 (180) ГОСТ 3070-88 (L=53м) | 1 |
| 1.18 | Устройство выключающее рычажное | В-800 / FD525 | 4 |
| 1.19 | Устройство контроля скорости | УПДС с реле РС-67У3 / XSAV01801 | 1 |
| 1.20 | Конечный выключатель | ВП16Е230231-554 | 2 |
| 1.21 | Металлоконструкция, в т.ч. став | швеллер | 1425 525 |
|  | Ограждения сетчатые |  | 200 |
|  | Воронка разгрузочная |  | 180 |
|  | Короб загрузочный |  | 220 |
|  | +уплотнение бортов | L=1500 | 2 |
|  | +задний борт | Lg600 | 1 |
| 1.22 | Укрытия металлоконструкции |  | 300 |
| 1.23 | Укрытия сотовый поликарбонат, м2 |  | 26 |
| 2 | Реакционный конвейер Дл1040м |  |  |
|  | Ширина ленты | 2500 | м |
|  | Длина | 1040 | м |
|  | Высота подъёма | 18 | м |
|  | Угол | 0 | град. |
|  | Производительность конвейера | 225 | т/ч |
|  | Скорость ленты | 0,07 | м/с |
|  | Насыпная плотность | 1,17 | т/м3 |
|  | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| 2.1 | Лента транспортерная металлотросовая | ST2500 теплостойкая 150 град, пиковая до 170 град. | 2110 |
| 2.2 | Барабан приводной футерованный резино-керамикой |  | 2 |
|  | Привод двухступенчатый |  | 2 |
|  | 1 ступень - конический мотор-редуктор, про-во Sew-Eurodrive или Flender (Германия); эл/двигатель - 37кВт, пр-во Германия; IP65; 50ГЦ; 380В с системой частотного регулирования | с возможностью частотного регулирования с полым валом и моментным рычагом работа в окружающей среде до 90 град | 2 |
|  | 2 ступень планетарный редуктор про-ва Sew-Eurodrive или Flender (Германия) |  | 2 |
| 2.3 | Муфта пальцевая с упр. элем. |  | 2 |
| 2.4 | Устройство натяжное грузолебедочное |  | 1 |
| 2.5 | Обойма блочная |  | 8 |
| 2.6 | Обойма блочная |  | 4 |
| 2.7 | Груз чугунный |  | 55 |
| 2.8 | Барабан неприводной (отклоняющий) |  | 4 |
| 2.9 | Барабан неприводной |  |  |
|  | Роликоопоры верхние желобчатые спец.: |  | 2074 |
|  | Ролики | 159х950 | 6222 |
|  | Опора специальная |  | 2074 |
| 2.10 | Роликоопоры верхние желобчатые спец.: | 250-159-30 | 4 |
|  | Ролики | 159х950 | 12 |
|  | Опора специальная |  | 4 |
| 2.11 | Роликоопора нижняя центрирующая |  |  |
| 2.12 | Роликоопоры нижние желобчатые спец.: | НГ250-193-10 | 346 |
|  | Ролики обрезиненные | 193-1300 | 692 |
|  | Опоры |  | 346 |
| 2.13 | Роликоопоры амортизирующие | 250-194-45 | 10 |
|  | Ролики | 194-950 | 30 |
|  | Опора специальная |  | 10 |
| 2.14 | Ролик дефлекторный (комплект) | 250-159-30 | 20 |
| 2.15 | Ролик дефлекторный нижний | 250-159 | 40 |
| 2.16 | Скребок для очистки ленты | 2500 | 3 |
| 2.17 | Очистное плужковое устройство | 2500 | 1 |
| 2.18 | Очиститель приемного барабана |  | 1 |
| 2.19 | Устройство выключающее канатное | КТВ-2М / FD1880 + канат 2-Г-ВК-Ж-Н-1770 80м/шт | 30 |
| 2.20 | Устройство выключающее рычажное | B-2000 / FD525 | 50 |
| 2.21 |  |  |  |
| 2.22 | Устройство защиты от продольного пореза ленты | B-2500 |  |
| 2.23 | Металлоконструкция, кг |  | 338 060 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | став |  | 240 000 |
|  | рама приводного барабана |  | 3 510 |
|  | рама привода (2 шт.) |  | 2 200 |
|  | кожух на приводном барабане |  | 600 |
|  | ограждение устройства натяжного |  | 400 |
|  | Укрытие ленты из оцинкованного и окрашенного профнастила по всей длине конвейера с выходами под аспирацию |  | 21 000 |
|  | Уплотнение резиновое 5мм |  | 2 000 |
|  | Каркас укрытия из уголка 50х6 |  | 50 000 |
|  | металлоконструкция бортов на загрузке |  | 2 100 |
|  | ограждения сетчатые |  | 16 250 |
| 3 | Отводящий ленточный конвейер Дл 85 м |  |  |
|  | Ширина ленты Длина конвейера (по осям) Угол наклона (наибольший) Производительность конвейера Скорость ленты Условия работы конвейера Насыпная плотность (зола) | 800 85 0 225 2 Помещение 1,17 | мм м град. т/ч м/с т/м3 |
|  | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| 3.1 | Лента транспортерная ,м | 2Т3 -800-2-ТК-200-4-2 ГОСТ20-85 (Караганда РТИ) | 200 |
| 3.2 | Барабан приводной с обогревом |  | 1 |
| 3.3 | Привод, в т.ч.: |  | 1 |
| 3.3.1 | Мотор-редуктор Sew-eurodrive или Flender (Германия): |  | 1 |
|  | тип | коническо-цилиндрический |  |
|  | мощность привода | Эл/двигатель - 18,5 кВт (пр-во Германия); Мраб=2990Нм; Sf=1,45; n2=59; IP65; 50Гц; 380 В; с системой частотного регулирования с полым валом и моментным рычагом |  |
|  | температура окружающей среды, °С | +5/+35 |  |
| 3.4 | Устройство натяжное винтовое |  | 1 |
| 3.5 | Барабан неприводной (отклоняющий) |  | 1 |
| 3.6 | Роликоопоры верхние желобчатые: (шаг 1м) | 133-30 подш.306 | 80 |
|  | Ролики |  | 240 |
|  | Опора |  | 80 |
| 3.7 | Роликоопоры центрирующие: | 80-133-30 | 3 |
|  | Ролики |  | 6 |
|  | Опора |  | 2 |
| 3.8 | Роликоопоры верхние прямые: | 80-133 | 2 |
|  | Ролики |  | 2 |
|  | Опора |  | 4 |
| 3.9 | Роликоопоры нижние прямые: (шаг 3м) | 80-133 | 28 |
|  | Ролики Опора |  | 28 56 |
| 3.10 | Роликоопоры амортизирующие: (шаг 0,3м) Ролики Опора | 80-133-30 | 6 18 6 |
| 3.11 | Ролик дефлекторный верхний (комплект) (шаг 20м) | 133х200х245-М16х40 с резьбой | 6 |
| 3.12 | Ролик дефлекторный нижний | 133х200х220-ш16х12 1 консоль | 12 |
|  | Скребок для очистки ленты (грузовой) |  | 1 |
|  | Очистное плужковое устройство |  | 1 |
|  | Очиститель приводного барабана |  | 1 |
|  | Выключающее устр-во (канатное, правое), в т.ч.: | ВК-57-П / FD1880 | 1 |
|  | канат (в оплетке ПВХ, красного цвета) | 2Г-ВК-Ж-Н 1770(180) ГОСТ 3070-88 1=53м) | 1 |
|  | Выключающее устр-во (канатное, левое), в т.ч.: | ВК-57-Л / FD1880 | 1 |
|  | канат (в оплетке ПВХ, красного цвета) | 2Г-ВК-Ж-Н 1770(180) ГОСТ 3070-88 1=53м) | 1 |
|  | Устройство выключающее рычажное | B-800 / FD525 | 5 |
|  | Устройство контроля скорости | УПДС с реле РС-67У3 / XSAV01801 | 1 |
|  | Конечный выключатель | ВП16Е230231-554 | 2 |
|  | Металлоконструкция, В том числе став | швеллер | 9400 кг. 6600 кг. |
|  | Огражения сетчатые | кг. | 1000 |
|  | Воронка разгрузочная | кг. | 180 |
|  | Короб загрузочный | кг. | 220 |
|  | +уплотнение бортов | тип I L=1500 | 2 |
|  | +задний борт | Lg600 | 1 |
|  | Укрытия металлоконструкции |  | 1500 |
|  | Укрытия сотовый поликарбонат | М2. | 130 |
| 4 | Передвижной конвейер Дл16 м |  |  |
|  | Ширина ленты Длина конвейера (по осям) Угол наклона (наибольший) Производительность конвейера Скорость ленты Условия работы конвейера Насыпная плотность (зола) | мм м т/час м/с помещение т/м3 | 800 16 0 240 2,0 1,17 |
|  | Наименование | Обозначение | Кол-Во |
|  | Лента транспортерная, (м) | 2Т3 -800-2-ТК-200-4-2 ГОСТ20-85 (Караганда РТИ) | 35 |
|  | Барабан приводной с обогревом |  | 1 |
|  | Привод, в т.ч.: |  | 1 |
|  | Мотор-редуктор Sew – Еurodrive или Flender (Германия): | КА77 DV132М4/T | 1 |
|  | тип | коническо-цилиндрический |  |
|  | мощность привода | Эл. двигатель - 7,5кВт. Пр-во Германия; Мраб.1260Нм Sf=1,2 п2=57 IP65; 50Гц; 380В с системой частотного регулирования с полым валом и моментным рычагом |  |
|  | температура окружающей среды | +5/+35 |  |
|  | Устройство натяжное винтовое |  | 1 |
|  | Барабан неприводной (отклоняющий) |  | 1 |
|  | Роликоопоры верхние желобчатые: (шаг 1м) Ролики Опора | 80-133-30 подш.306 | 13 39 13 |
|  | Роликоопоры центрирующие: Ролики Опора | 80-133-30 |  |
|  | Роликоопоры верхние прямые: Ролики Опора | 80-133 | 2 2 4 |
|  | Роликоопоры нижние прямые: (шаг 3м) Ролики Опора | 80-133 | 5 5 10 |
|  | Роликоопоры амортизирующие: (шаг 0,3м) Ролики Опора | 80-133-30 | 4 12 4 |
|  | Ролик дефлекторный верхний (комплект) (шаг 20м) | 80-133-30 133х200х245-М16х40 с резьбой | 1 |
|  | Ролик дефлекторный нижний | 80-133 133х200х220-ш16х12 1 консоль | 2 |
|  | Скребок для очистки ленты (грузовой) |  | 1 |
|  | Очистное плужковое устройство |  | 1 |
|  | Очиститель приводного барабана |  | 1 |
|  | Выключающее устр-во (канатное, правое), в т.ч.: | ВК-57-П / FD1880 | 1 |
|  | канат (в оплетке ПВХ, красного цвета) | 2Г-ВК-Ж-Н 1770(180) ГОСТ 3070-88 L=53м) | L=53м |
|  | Выключающее устр-во (канатное, левое), в т.ч.: | ВК-57-Л | 1 |
|  | канат (в оплетке ПВХ, красного цвета) | 2Г-ВК-Ж-Н 1770(180) ГОСТ 3070-88 L =53м) | L =53м |
|  | Устройство выключающее рычажное | B-800 / FD525 | 2 |
|  | Устройство контроля скорости | УПДС с реле РС-67У3 / XSAV01801 | 1 |
|  | Конечный выключатель | ВП16Е230231-554 | 2 |
|  | Металлоконструкция, в том числе став | Ш в е л л е р | 1425 кг. 525кг. |
|  | ограждения сетчатые |  | 200 кг. |
|  | воронка разгрузочная |  | 180 кг. |
|  | короб загрузочный |  | 220 кг. |
|  | +уплотнение бортов TEGA | тип I L=1500 | 2 шт. |
|  | +задний борт TEGA | Lg600 | 1 |
|  | Укрытия металлоконструкции | кг | 300 |
|  | Укрытия сотовый поликарбонат | м кв. | 26 м2 |

Все переходные лестницы и переходные площадки для конвейеров изготавливаются из решетчатого, прессованного горячее - оцинкованного настила, леера из оцинкованных труб.

Комплектация АСУ конвейеров.

Отводящий конвейер 85 м.

| Шкаф силовой с частотным преобразователем Sinаmics |  | Состав: корпус IP54, автоматический выключатель, контактор, промежуточные реле, частотный преобразователь Sinаmics , модуль Profibus |  | 1 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пульт местного управления |  | Состав: корпус IP65, кнопки управления, индикация. |  | 1 шт |
| Предпусковая свето-звуковая сигнализация |  | Сирена 106 дБ IP65, Лампа маячок оранж IP66 |  | 1 компл |
| Сигнализатор уровня |  | VEGAWAVE 61 |  | 1 шт |
| Реакционный конвейер |  | 1040м |  |  |
| Шкаф силовой с частотными преобразователями Sinаmics | Состав: корпус IP54, автоматический выключатель, контактор, промежуточные реле, частотные преобразователи Sinаmics , модуль Profibus |  | 1 шт |  |
| Пульт местного управления | Состав: корпус IP65, кнопки управления, индикация. |  | 1 шт |  |
| Предпусковая свето-звуковая сигнализация | Сирена 106 дБ IP65, Лампа маячок оранж IP66 |  | 6 компл |  |
| Сигнализатор уровня | VEGAWAVE 61 |  | 2 шт |  |

Реверсивный конвейер 16м

| Шкаф силовой с частотным преобразователем Sinаmics | Состав: корпус IP54, автоматический выключатель, контактор, промежуточные реле, частотный преобразователь Sinаmics , модуль Profibus | 1 шт |
| --- | --- | --- |
| Пульт местного управления | Состав: корпус IP65, кнопки управления, индикация. | 1 шт |
| Предпусковая свето-звуковая сигнализация | Сирена 106 дБ IP65, Лампа маячок оранж IP66 | 1 компл |

Передвижной конвейер 16м

| Шкаф управления с частотным преобразователем Sinаmics | Состав: корпус IP65, автоматический выключатель, контактор, промежуточные реле, частотный преобразователь Sinаmics , кнопки управления, индикация. | 1 шт |
| --- | --- | --- |
| Предпусковая свето-звуковая сигнализация | Сирена 106 дБ IP65, Лампа маячок оранж IP66 | 1 компл |
| Шкаф управления конвейерами (отводящий, реакционный, реверсивный) на базе контроллера SIMATIC S7-400 | Состав: корпус IP54, автоматические выключатели, промежуточные реле, блоки питания 24В, контроллер SIMATIC S7- 400,модули дискретных входов-выходов, модуль аналоговых входов, коммуникационный модуль PROFIBUS, графический терминал. | 1 шт |

Комплектация ЗИП

| Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Ролик 159х950 подш.307 | шт | 150 |
| Ролик 127*350 | шт | 50 |
| Подшипниковые узлы барабанов приводных и натяжных | шт | 10 |
| ЗИП системы автоматики | комплект | 1 |