Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модернизация системы звукозаписи

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия».

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модернизация системы звукозаписи

Наименование предприятия:

- Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия».

Основание для производства работ:

- Инвестиционный проект «Модернизация системы звукозаписи»

Цель разработки:

- Установка системы записи разговоров (программно-аппаратного комплекса) AVAYA VFO c возможностью избирательного и оперативного подключения к записи любого абонента УПАТС AVAYA (на программном уровне вне зависимости от «последней мили» (медной пары).

- Модернизация и развитие (увеличение ресурсов по записи разговоров) существующей на филиале системы звукозаписи оперативных диспетчерских переговоров с возможностью записи диспетчерских переговоров абонентов АТС AVAYA.

Содержание работ:

- В рамках модернизации системы звукозаписи на филиале Исполнитель выполняет следующие мероприятия:

    - проводит предпроектное обследование системы связи на базе УПАТС AVAYA (CM   R015x.02.1.016.4) на филиале «Шатурская ГРЭС» с целью оптимальной интеграции системы звукозаписи;

    - представляет технико-коммерческое предложение на основании анализа проведенного обследования;

    - разрабатывает рабочий проект по итогам обследования и согласовывает его с заказчиком;

    - составляет и согласовывает с Заказчиком спецификацию на поставляемое оборудование;

    - приобретает и поставляет Заказчику оборудование, необходимое для построения системы звукозаписи;

    - выполняет монтаж, подключение и настройку оборудования;

    - проводит тестирование оборудования системы звукозаписи;

    - предоставляет эксплуатационную и исполнительную документацию (проект, файлы конфигурации, лицензии, протоколы, акты испытаний оборудования системы, инструкции по эксплуатации);

- При разработке рабочего проекта и составлении спецификации на оборудование Исполнитель учитывает следующие необходимые требования:

    - количество каналов записи - 20;

    - расширение необходимых лицензий AVAYA для включения системы звукозаписи;

    - предоставление и установку всех необходимых кодов активации;

    - исполнение сервера звукозаписи – для установки в стойку 19 дюймов;

    - дублирование электропитания сервера (два блока питания);

    - поддержка системой звукозаписи следующих режимов: тотальная запись (запись 100% вызовов), запись по требованию (инициируется оператором), встречная запись, выборочная запись (правило устанавливается супервизором) и запись по событию (внешний триггер CTI, CRM и др.);

    - стык с существующей УПАТС «AVAYA» через ЛВС;

    - избирательный доступ к системе звукозаписи по ЛВС;

    - возможность записи разговоров абонентов IP DECT AVAYA;

    - технические характеристики предлагаемого оборудования должны быть не хуже, чем указанные в базовой спецификации;

- Базовая спецификация оборудования и материалов системы звукозаписи:

| Код | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 224272 | C-LAN INTF CP TN799DP - NON GSA | 1 |
| 260051 | AES 6.X PLDS ENABLE FOR APPL LIC | 1 |
| 271487 | RFA CM R5 APPL BASE STA | 20 |
| 271524 | AES R6 NEW SYS TRACKING | 1 |
| 273122 | SAL STDALN GATEWAY LIC R2 DWNLD | 1 |
| 303580 | R620 SRVR AES | 1 |
| 407786623 | PWR CORD EUROPE | 1 |
| 227573 | AES 5.X PARTNER APPL TSAPI | 1 |
| 700508346 | AES 6.3.3 AURA BNDL MEDIA DVD | 1 |
| 700509883 | AVAYA AURA SYS PLATFORM 6.3.5 CD | 1 |
| 303518 | DL360PG8 SRVR CM SMPLX AND MID DPLX | 1 |
| 407786623 | PWR CORD EUROPE | 1 |
| RH0197181 | Код активации Red Hed Enterprise Linux Server, Self-support (1-2 sockets) (Up to 1 guest) 1 Year | 1 |
| 263952 | WFO ORDER FOR CM-MBT | 1 |
| 272946 | WFO R12 CR PKG | 20 |
| 235186 | SA ESS WFO12 CR PK 1YPP | 20 |
| 235197 | UPG ADV WFO12 CR PK 1YPP | 20 |

Требования к Исполнителю:

К участию в конкурсе приглашаются российские компании-претенденты, которые авторизованы на поставку и проведение работ по предмету конкурса компаниями-производителями оборудования. Компании-претенденты должны удовлетворять следующим требованиям:

- Документально подтвержденное наличие опыта поставки, монтажа, пуско-наладки, модернизации и поддержки систем звукозаписи AVAYA.

- Компания-претендент должна представить отзывы от предыдущих Заказчиков по выполнению аналогичных проектов.

- Участник должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госстандарта России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России.

- Компания-претендент должна обеспечить работоспособность поставляемого оборудования и включить в свое предложение все аксессуары, необходимые для выполнения данного требования.

- Обязательное наличие необходимых лицензий, допусков и сертификатов для выполнения работ и поставки оборудования, на предоставляемые услуги в объеме технического задания в соответствии с действующим Законодательством РФ.

- Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности.

- Персонал, выполняющий работу в электроустановках должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверения установленной формы в соответствии с требованиями документа «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом № 328 от 24.07.2013г.

- Наличие авторизационных писем на право участия в данном конкурсе от компаний-производителей оборудования.

- Наличие в штате компании-претендента сертифицированных специалистов по оборудованию:

Avaya Certified Specialist;

Avaya Professional Design Specialist.

- Наличие круглосуточной службы технической поддержки.

- Оказание бесплатных консультаций специалистам ОИТ филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Е.ОН Россия» по выбору и комплектации наиболее оптимального состава оборудования, программного обеспечения и состава технического обслуживания системы звукозаписи AVAYA.

Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими в Российской Федерации нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

- Дополнительные требования:

    - все поставляемое оборудование должно быть серийным, входить в состав стандартных конфигураций, предлагаемых производителем и свободно поставляться на территорию РФ.

    - год выпуска поставляемого оборудования – не ранее 2014 года;

    - всё поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям нормативных документов, касающихся электро- и пожарной безопасности и защиты от поражения электрическим током;

    - объем поставляемого оборудования должен быть не менее заявленного в базовой спецификации;

Сроки поставки и выполнения работ:

- Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования производится в период:

- Начало работы – 02.2015г.;

- Окончание работы – 04.2015г.;

- Компания-претендент обязана предоставить график выполнения работ.

Перечень документации:

- Исполнитель должен разработать и предоставить эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями ЕСКД.

- Исполнитель должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госстандарта России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госстандарта России.

- Исполнитель должен включить в состав конкурсного предложения сертификаты соответствия Госкомсанэпиднадзора России на все поставляемое оборудование, подлежащее сертификации со стороны Госкомсанэпиднадзора России.

Гарантии Исполнителя:

- Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполнения работ в соответствии с настоящими техническими требованиями на протяжении гарантийного срока.

- Исполнитель должен обеспечить работоспособность оборудования и включить в свое предложение все аксессуары, необходимые для выполнения данного требования.

- Оборудование должно обеспечиваться гарантией производителя сроком не менее 12 месяцев.

- Исчисление гарантийного периода начинается с даты подписания Акта сдачи-приемки.

- Гарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной сетью Исполнителя или Производителя.

- Все запасные части, которые устанавливаются на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены теми же производителями, что и исходные комплектующие.