Лот 1

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по металлографическому исследованию сварных соединений и гибов трубопровода отбора пара к ПВД-7 до и после задвижки энергоблока ст.№4.

- Наименование филиала.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

- Полное наименование оборудования, место производства Работ:

  - Сварные соединения и гибы трубопровода отбора пара к ПВД-7 до и после задвижки энергоблока ст.№4.

- Основание для производства Работ.

СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; Рекомендации заключения ЭПБ №01/061 от 30.11.2010г. ООО «Спецэнергопром»; Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 г.

- Цель проведения работ.

Металлографическое исследование сварных соединений и гибов трубопровода отбора пара к ПВД-7 до и после задвижки энергоблока ст.№4.

- Содержание Работ.

- Анализ технической документации за период эксплуатации;

- Обследование сварных соединений и гибов трубопровода методом реплик(МР);

- Выработку заключений и рекомендаций.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика лицензии РОСТЕХНАДЗОРа на экспертизу промышленной безопасности.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, в рамках настоящего Технического задания, подтвержденной удостоверениями на право работ.

  - Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Подрядчик обязан выполнить весь коплекс работ собственными силами, без привлечение субподрядных организаций.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116 «Федеральные нормы  и правила в области промышленной безопасности «правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- СТО 70238424.13.060.30.001-2008 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЩИТА ВОДНОЙ СРЕДЫ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ.

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ март 2015 года;

Срок окончания выполнения Работ апрель 2015 года.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- Требования к сдаче-приемке Работ.

Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе следующую документацию:

  - Сметный расчет;

  - Акты о сдаче-приемке выполненных работ установленной формы;

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Выдача заказчику заключений на бумажном носителе и в электронном виде.

- Гарантия Подрядчика на работы.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Дополнительные требования

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

_     Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

Лот 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по контролю микроповрежденности пароперепускных труб из КПП-3 в паросборную камеру энергоблока ст. №4.

- Наименование филиала.

Филиал "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

- Полное наименование оборудования, место производства Работ:

  - Гибы парорепускных труб из КПП-3 в паросборную камеру энергоблока ст.№4.

- Основание для производства Работ.

СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; рекомендации заключения ЭПБ №096-Н от 24.12.2012г. ЦЭМ «Сервис»; Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 г.

- Цель проведения работ.

Контроль микроповрежденности пароперепускных труб из КПП-3 в паросборную камеру энергоблока ст.№4.

- Содержание Работ.

- Анализ технической документации за период эксплуатации;

- Обследование гибов пароперепускных труб методом реплик(МР);

- Выработку заключений и рекомендаций.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика лицензии РОСТЕХНАДЗОРа на экспертизу промышленной безопасности.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, в рамках настоящего Технического задания, подтвержденной удостоверениями на право работ.

  - Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Подрядчик обязан выполнить весь коплекс работ собственными силами, без привлечение субподрядных организаций.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116 «Федеральные нормы  и правила в области промышленной безопасности «правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- СТО 70238424.13.060.30.001-2008 ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЩИТА ВОДНОЙ СРЕДЫ. НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ.

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ март 2015 года;

Срок окончания выполнения Работ апрель 2015 года.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- Требования к сдаче-приемке Работ.

Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе следующую документацию:

  - Сметный расчет;

  - Акты о сдаче-приемке выполненных работ установленной формы;

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Выдача заказчику заключений на бумажном носителе и в электронном виде.

- Гарантия Подрядчика на работы.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление

Дополнительные требования

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

_     Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации