ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕСАМИ

ОАО «Э.ОН РОССИЯ»

Москва

2014

- Общие сведения

  - Наименование работы: Аудит информационной безопасности в автоматизированных системах управления технологическими процессами (далее – АСУ ТП) на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

  - Заказчик: открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (далее – Заказчик).

  - Исполнитель: участник, определяемый по результатам конкурса на право заключения договора.

  - Срок выполнения работ:

- Начало: с даты подписания договора.

- Длительность:

  - Этапы 1-3 – 90 дней.

  - Этап 4 – в соответствии с Приложением 1. Календарный график проведения работ.

  - Окончание работ по проекту не позднее 45 дней после завершения работ по проведению инструментального анализа последнего блока.

- Работы выполняются в соответствии с требованиями п.5.6 Технического задания.

  - В ходе проведения работ должны учитываться требования и рекомендации следующих нормативных актов и стандартов:

- Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 №31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

- «Базовая модель угроз безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры», ФСТЭК России, 18 мая 2007 г.;

- «Методика определения актуальных угроз безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры», ФСТЭК России, 18 мая 2007 г.;

- «Общие требования по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры», ФСТЭК России, 18 мая 2007 г. и «Рекомендации по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры», ФСТЭК России, 19 ноября 2007 г., в качестве дополнительного методического материала, в части не противоречащей Требованиям, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. №31;

- Корпоративный стандарт «Group Policy GP 3-19 Information Security».

  - В случаях, не регламентируемых документами п.1.5 должны учитываться рекомендации следующих стандартов:

- ISA099/IEC-62443. Security for Industrial Automation and Control Systems;

- NIST SP 800-82. Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security.

- NERC Critical Infrastructure Protection.

- Сокращения и условные обозначения

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| Дельта-2 | Общестанционная информационная система |
| Дельта-8 | Блочная информационная система |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИТ | Информационные технологии |
| КСИИ | Ключевая система информационной инфраструктуры |
| КСОБИ | Комплексная система обеспечения безопасности информации |
| ОС | Операционная система |
| ПрК | Промышленный контроллер |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |
| ПТБ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| ППБ | Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий |
| РД | Руководящий документ |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СОИБ | Система обеспечения информационной безопасности |
| ТРМ | Технологическое рабочее место |
| ТС АСУ ТП | Технические средства, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами |
| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| ТЭК | Топливно-энергетический комплекс |
| ФСТЭК России | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| ФСБ России | Федеральная служба безопасности Российской Федерации |

- Цели и задачи проекта

  - Цели проекта

Основной целью проведения работ является оценка текущего уровня защищенности АСУ ТП и подготовка рекомендаций по реализации комплекса организационно-правовых и технических мер, направленных на защиту АСУ ТП ОАО "Э.ОН Россия" в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, а также с учетом лучших российских и зарубежных практик.

Реализация предложенного комплекса мер защиты АСУ ТП должна минимизировать риски, связанные с человеческими жертвами, загрязнениями окружающей среды, выходом из строя оборудования, финансовыми, репутационными и иными потерями, а также повысить эффективности и прозрачность процессов защиты информации в АСУ ТП.

  - Задачи проекта

Для достижения поставленной цели в ходе проведения работ должны быть решены следующие задачи:

- Сбор и анализ сведений о логических границах объектов АСУ ТП (структуре и функциональном назначении АСУ ТП, применяемых технологиях автоматизации технологических процессов).

- Сбор и анализ сведений о физических границах АСУ ТП (осмотр производственных, технологических и серверных помещений объектов АСУ ТП, сбор и анализ основных сведений об объектах АСУ ТП).

- Сбор и анализ сведений об организационной структуре и зонах ответственности технических служб Заказчика и субподрядных организаций на объектах АСУ ТП.

- Сбор и анализ сведений о компонентах смежных систем, взаимодействующих с АСУ ТП.

- Сбор и анализ сведений о применяемых организационных и технических мерах ИБ АСУ ТП.

- Сбор и анализ конфигурации средств безопасности ТС АСУ ТП.

- Оценка текущего состояния обеспечения ИБ в АСУ ТП на соответствие требованиям приказа ФСТЭК России №31 от 14.03.2014

- Оценка текущего состояния обеспечения ИБ в АСУ ТП на соответствие требованиям корпоративного стандарта «Group Policy GP 3-19 Information Security».

- Определение класса защищенности АСУ ТП.

- Определение принадлежности к КСИИ.

- Определение актуальных угроз безопасности информации в АСУ ТП.

- Инструментальный аудит.

- Разработка рекомендаций по составу и содержанию необходимых организационных и технических мер обеспечения безопасности информации, направленных на повышение уровня защищенности объектов АСУ ТП.

- Разработка технического задания на создание СОИБ АСУ ТП

- Границы проведения работ

  - Обследование АСУ ТП производится на базе анализа состава и структуры АСУ ТП, располагающихся на филиале «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» - 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

  - Дополнительная информация в ходе обследования АСУ ТП собирается с помощью заполнения опросных листов и интервьюирования сотрудников Заказчика, располагающихся на следующих объектах Заказчика:

- «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» - 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

- Исполнительный аппарат ОАО «Э.ОН Россия» - 123317, г. Москва, Пресненская набережная. Дом 10, Блок В.

  - Состав объектов АСУ ТП филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»:

    - АСУ ТП паросилового энергоблока №1 на базе ПТК “Космотроника-Венец” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы, шлюзы | ОС Windows 2000 Server | 8 |
| АРМы | ОС Windows 2000 | 24 |
| ТРМ | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 2 |
| Контроллеры ПрК | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 60 |
| Сетевое оборудование | 3СОМ |  |
| Дельта-8 | ОС Windows 2000 Server, ОС Windows 2000 | 5 |

    - АСУ ТП паросилового энергоблока №2 на базе ПТК “Космотроника-Венец” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы, шлюзы | ОС Windows 2000 Server | 8 |
| АРМы | ОС Windows 2000 | 24 |
| ТРМ | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 2 |
| Контроллеры ПрК | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 60 |
| Сетевое оборудование | 3СОМ |  |
| Дельта-8 | ОС Windows 2000 Server, ОС Windows 2000 | 5 |

    - АСУ ТП паросилового энергоблока №3 на базе ПТК “Овация” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы | ОС Windows Server 2008 Standard | 4 |
| Шлюзы | ОС Windows Server 2003 Standard | 2 |
| АРМы | ОС Windows 7 Professional | 22 |
| Контроллеры ПрК | ОС VxWorks | 17 |
| Сетевое оборудование | Cisco |  |
| Дельта-8 | ОС Windows Server 2008 R2 Enterprise, ОС Windows 7 Professional | 5 |

    - АСУ ТП паросилового энергоблока №4 на базе ПТК “Космотроника-Венец” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы, шлюзы | ОС Windows 2000 Server | 10 |
| АРМы | ОС Windows 2000 | 23 |
| ТРМ | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 2 |
| Контроллеры ПрК | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 60 |
| Сетевое оборудование | 3СОМ |  |
| Дельта-8 | ОС Windows 2000 Server, ОС Windows 2000 | 6 |

    - АСУ ТП паросилового энергоблока №5 на базе ПТК “Космотроника-Венец” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы, шлюзы | ОС Windows 2003 Server | 6 |
| АРМы | ОС Windows XP | 7 |
| ТРМ | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 1 |
| Контроллеры ПрК | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 8 |
| Сетевое оборудование | 3СОМ |  |
| Дельта-8 | ОС Windows 2003 Server, ОС Windows 7 Корпоративная, ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 11 |

    - АСУ ТП паросилового энергоблока №6 на базе ПТК “Космотроника-Венец” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы, шлюзы | ОС Windows 2003 Server | 10 |
| АРМы | ОС Windows XP | 23 |
| ТРМ | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 2 |
| Контроллеры ПрК | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 66 |
| Сетевое оборудование | 3СОМ |  |
| Дельта-8 | ОС Windows 2003 Server, ОС Windows XP | 6 |

    - АСУ ТП общестанционного оборудования на базе ПТК “Космотроника-Венец” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы, шлюзы | ОС Windows 2000 Server | 8 |
| АРМы | ОС Windows 2000 | 18 |
| ТРМ | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 2 |
| Контроллеры ПрК | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 25 |
| Сетевое оборудование | 3СОМ |  |
| Дельта-8 | ОС Windows 2000 Server, ОС Windows 7 Корпоративная | 3 |

    - АСУ ТП Теплосети на базе ПТК “Космотроника-Венец” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы, шлюзы | ОС Windows 2003 Server | 6 |
| АРМы | ОС Windows XP | 11 |
| ТРМ | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 1 |
| Контроллеры ПрК | ОС QNX 4.25 + TCP/IP Runtime License | 26 |
| Сетевое оборудование | 3СОМ |  |
| Дельта-8 | ОС Windows 2003 Server, ОС Windows XP | 3 |

    - АСУ ТП парогазовых энергоблоков №7,8 на базе ПТК “MARK-VIe” в составе:

| Назначение | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Сервер | Windows Server 2003 R2 | 1 |
| АРМы | ОС Windows ХР Profesional | 22 |
| Контроллеры ПрК | ОС QNX Neutrino | 28 |
| Сетевое оборудование | N-TRON, Allied Telesyn, Enterasys |  |
| CEMS | ОС Windows ХР Profesional | 3 |
| BN S1 | Windows Server 2003 | 1 |
| MAN TURBO | Windows Server 2003, ОС Windows ХР | 6 |

    - АСУ ТП внешних объектов парогазовых энергоблоков №7,8 на базе ПТК “АСУ ТП ВО” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы, шлюзы | ОС Windows 2003 Server Standard | 4 |
| АРМы | ОС Windows XP | 13 |
| Контроллеры ПрК | SIEMENS | 6 |
| Сетевое оборудование | SIEMENS SCALANCE, Cisco Catalyst |  |
| Дельта-8 | Windows Server 2008 Standard, Windows 7 Pro, ОС Windows ХР | 5 |

    - АСУ ТП Химводоочистки №3 на базе ПТК “Джурби” в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы | Windows Server 2008 Standard | 2 |
| АРМы | Windows 7 Pro | 3 |
| Контроллеры ПрК | SIEMENS | 2 |
| Сетевое оборудование | SIEMENS SCALANCE, Cisco Catalyst |  |

    - АСУ ТП масштаба предприятия СМТП (система мониторинга технологических процессов) (Дельта-2) в составе:

| Наименование | Операционная система | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Серверы | ОС Windows 2008 Server R2, ОС Windows Server 2003 | 8 |
| АРМы | ОС Windows 2000, | 39 |
| Сетевое оборудование | 3СОМ, Cisco |  |

    - В перечисленных АСУ ТП используются системы визуализации: Step7, WinCC, ENMAC, InTouch HMI, Ovation, Avtograf, Delta-Manager.

  - В область проведения аудита должны входить:

- технические средства, обеспечивающие автоматизацию управления технологическими процессами;

- сеть передачи данных, обеспечивающая взаимодействие технических средств АСУ ТП (ТСПД);

- сети/сегменты взаимодействия сетей АСУ ТП и корпоративной сети Заказчика;

- программное обеспечение АСУ ТП в части анализа конфигурации встроенных средств безопасности и анализа на наличие уязвимостей;

- организационно-распорядительная документация Заказчика, устанавливающая требования в части обеспечения информационной безопасности АСУ ТП;

- эксплуатационная документация АСУ ТП;

- используемые специализированные средства защиты информации в ТСПД;

- персонал, обеспечивающий эксплуатацию АСУ ТП и ее информационную безопасность.

  - В область аудита не входят:

- автономные системы автоматики (противоаварийная защита, пожарная, охранная и другие аналогичные системы аналогичного уровня);

- исполнительные устройства нижнего уровня (приводы, датчики, блоки автоматического управления);

- работы, связанные с физической безопасностью топливно-энергетических объектов и оценкой их антитеррористической защищенности.

  - Методология выполнения работ и перечень инструментальных проверок должны быть определены Исполнителем по согласованию с Заказчиком на этапе инициализации аудита (детализации плана-графика работ).

- Требования к выполнению работ

  - Работы должны включать в себя следующие этапы

- Обследование объектов АСУ ТП.

- Аудит соответствия, классификация и анализ угроз безопасности АСУ ТП

- Разработка технического задания на создание СОИБ АСУ ТП.

- Инструментальный аудит АСУ ТП и смежных с ними систем.

  - Этап 1. Обследование объектов АСУ ТП

- Должен быть осуществлен сбор данных, необходимых для определения степени критичности объектов защиты, основных компонентов АСУ ТП, особенностей их внешнего и внутреннего взаимодействия, технической и программной платформы, используемых механизмов защиты.

- Работы должны включать в себя:

- определение технологических процессов и инфраструктуры АСУ ТП;

- определение назначения и структуры АСУ ТП (локальная, распределенная, подсистемы);

- для интеллектуальных узлов АСУ ТП определение ОС, приложения (изготовитель, версия), интерфейсы и протоколы подключения;

- определение планов помещений АСУ ТП (границы физического доступа), внешних границ, смежных помещений (не АСУ ТП), наличия охраны, видеонаблюдения, СКУД;

- определение границ взаимодействия АСУ ТП со смежными сетями (передача данных или их отсутствие), включая:

  - обозначение пограничного (подключенного к технологической и корпоративной сети одновременно) оборудования;

  - каналы связи, передающие данные во внешние сети (в том числе, в корпоративную сеть передачи данных) с выделением подключений к сетям связи общего пользования (Интернет);

  - резервирование каналов связи;

  - зоны ответственности технических служб.

- определение схемы взаимодействия основных узлов (групп узлов) с указанием информационных потоков (управляющая, контрольно-измерительная информация);

- сбор информации, необходимой для разработки принципиальной схемы сети передачи данных, подключения устройств (групп узлов) с указанием:

  - модель, назначение для каждого устройства (группы устройств одного типа);

  - применяемые сетевые средства защиты информации (назначение, версия, структура).

- cбор информации о конфигурации (параметрах безопасности) технических средств, включая:

  - списки доступа и правила журналирования на межсетевых экранах;

  - списки доступа, парольные политики и правила журналирования в ОС и сетевом оборудовании;

  - списки доступа, парольные политики и правила журналирования СУБД и приложений;

  - параметры конфигурации других средств защиты информации;

- Результатом данного этапа является подготовка следующих отчетных документов:

- Раздел «Отчета об обследовании и аудите АСУ ТП», содержащий технические данные результатов обследования (схемы, технические параметры и т.п. должны быть включены в приложения к отчету об обследовании и аудите ИБ АСУ ТП в виде паспортов АСУ ТП).

  - Этап 2. Аудит соответствия, классификация и анализ угроз безопасности АСУ ТП

- Должна быть проведена оценка текущего состояния обеспечения ИБ в АСУ ТП на соответствие требованиям приказа ФСТЭК России №31 от 14.03.2014 и корпоративного стандарта «Group Policy GP 3-19 Information Security».

- Должна быть проведена оценка принадлежности АСУ ТП к КСИИ и уровня важности КСИИ в соответствии с порядком и критериями, приведенными в документе Совета Безопасности РФ «Система признаков критически важных объектов и критериев отнесения функционирующих в их составе информационно-телекоммуникационных систем к числу защищаемых от деструктивных информационных воздействий».

- Должна быть проведена классификация АСУ ТП по требованиям Приказа ФСТЭК России от 14 марта 2014 года №31.

- Анализ угроз безопасности АСУ ТП должен включать в себя:

- оценку возможностей (потенциала, оснащенности и мотивации) внешних и внутренних нарушителей;

- анализ возможных уязвимостей и реализованных мер защиты, выявленных на предыдущих этапах;

- анализ возможных способов реализации угроз безопасности информации;

- анализ возможных последствий от нарушения свойств безопасности информации, оценку возможного ущерба.

- При определении угроз безопасности информации должны быть учтены структурно-функциональные характеристики АСУ ТП, включающие физические, логические, функциональные и технологические взаимосвязи между сегментами (подсистемами) в АСУ ТП, взаимодействие с иными автоматизированными (информационными) системами и информационно-телекоммуникационными сетями, режимы обработки информации в АСУ ТП, а также иные характеристики.

- Разработка модели угроз безопасности информации должна осуществляться в соответствии с действующими методическими документами ФСТЭК России по обеспечению безопасности АСУ ТП.

- После определения угроз для каждой из них должен быть выполнен сценарный анализ последствий от ее реализации.

- Работы должны включать в себя:

- анализ потенциально уязвимых мест АСУ ТП и недостатков ИБ по представленной документации;

- анализ потенциально уязвимых мест АСУ ТП и недостатков ИБ по данным конфигурации (параметрам безопасности технических средств АСУ ТП);

- анализ (проведение оценки степени соответствия) применяемых на момент проведения работ организационных и технических мер и средств защиты с точки зрения соответствия требованиям ФСТЭК России и корпоративных/международных стандартов.

- Результатом данного этапа является разработка следующих отчетных документов:

- «Оценка принадлежности АСУ ТП к КСИИ»;

- «Акты классификации АСУ ТП».

- «Модель угроз безопасности АСУ ТП».

- «Отчет о соответствии требованиям приказа ФСТЭК России №31 от 14.03.2014»

- «Отчет о соответствии корпоративному стандарту «Group Policy GP 3-19 Information Security» (данный отчет должен быть представлен на двух языках – русском и английском).

  - Этап 3. Разработка технического задания на создание СОИБ АСУ ТП

- Должны быть разработаны рекомендации по устранению выявленных недостатков, нейтрализации актуальных угроз безопасности АСУ ТП, а также по выполнению требований к системе защиты АСУ ТП в соответствии с определенным классом защищенности.

- В ходе определения требований к составу необходимых организационно-правовых мер по обеспечению безопасности АСУ ТП должно осуществляться:

- формирование требований к составу и содержанию необходимых организационных мер защиты АСУ ТП в соответствии с выявленными недостатками (рекомендации по доработке существующих организационных мер);

- формирование перечня и требований к содержанию разрабатываемых внутренних нормативных документов Заказчика, приказов и распоряжений, утверждение которых приведет к реализации необходимых организационных мер;

- формирование рекомендаций по распределению обязанностей и ответственности по обеспечению безопасности АСУ ТП.

- В ходе определения перечня программно-технических мер по обеспечению безопасности АСУ ТП должно осуществляться:

- формирование состава предлагаемых к использованию средств и мер защиты (с учетом существующих).

- В результате работ должны быть разработаны рекомендации по реализации мер обеспечения безопасности информации АСУ ТП в соответствии с требованиями к мерам защиты, установленным Приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 года №31.

- Результатом данного этапа является разработка документа:

- «Техническое задание на создание СОИБ АСУ ТП», содержащего в том числе:

  - цель и задачи обеспечения защиты информации в АСУ ТП;

  - перечень нормативных правовых актов, локальных правовых актов, методических документов, национальных стандартов и стандартов организаций, которым должна соответствовать АСУ ТП;

  - требования к мерам и СЗИ, применяемым в АСУ ТП;

  - требования к защите информации при информационном взаимодействии с иными автоматизированными (информационными) системами и информационно-телекоммуникационными сетями;

  - требования к поставляемым техническим средствам, программному обеспечению, СЗИ;

  - функции по обеспечению защиты информации в АСУ ТП;

  - стадии (этапы работ) создания СОИБ АСУ ТП.

  - Этап 4. Инструментальный аудит АСУ ТП и смежных с ними систем

- Должен быть проведен инструментальный аудит АСУ ТП и смежных с ними систем на предмет наличия уязвимостей и разработаны рекомендации по их устранению.

- Для проведения работ должны использоваться инструменты, учитывающие особенности реализации систем и оборудования АСУ ТП.

- Работы должны включать в себя следующие инструментальные проверки:

- анализ конфигурационных настроек общесистемного и прикладного программного обеспечения;

- сканирование компонентов технологических систем на наличие открытых портов, неиспользуемых сервисов, установленных патчей, подверженности известным уязвимостям;

- выявление слабых паролей.

- Результатом данного этапа является разработка документа:

- «Рекомендации по устранению уязвимостей АСУ ТП», содержащего в том числе перечень и описание выявленных уязвимостей, рейтинг их опасности и детальные рекомендации по повышению защищенности с учетом особенностей тестируемой системы.

- При необходимости – обновление/дополнение документов предыдущих этапов.

  - Порядок проведения работ

- Сбор исходной информации Исполнителем на Этапе 1 должен производиться путём:

- анализа документов Заказчика в части обеспечения информационной безопасности (нормативных документов, проектной и эксплуатационной документации, актов, журналов и т. п.);

- опроса сотрудников Заказчика на объекте, в том числе руководителей и сотрудников структурных подразделений, а также представителей разработчиков программных и программно-технических средств и комплексов АСУ ТП;

- На Этапе 1 не допускается проведение работ, связанных с техническим взаимодействием с оборудованием и системами АСУ ТП, которое может оказать воздействие на работоспособность этого оборудования и систем.

- Работы по инструментальному аудиту АСУ ТП и смежных с ними систем должны производиться в периоды останова соответствующих энергоблоков. График останова энергоблоков приведен в Приложении 1.

- График выполнение работ на общестанционном оборудовании ПСУ и ПГУ (АСУ ТП ОСО, АСУ ТП Теплосеть, АСУ ТП СМТП, АСУ ТП ВО, АСУ ТП Джурби) определяется при подписании Договора.

- В рамках работ по обследованию должны быть осуществлены выезды специалистов Исполнителя на объекты, входящие в область действия работ.

- Состав сотрудников Исполнителя, осуществляющих выполнение работ по проекту, должен быть согласован с Заказчиком.

- Исполнитель должен обеспечивать безопасность передаваемой ему информации.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

  - Требования к документированию

- Отчетная документация должна отвечать руководящим и нормативным документам РФ в части защиты информации.

- Все материалы должны быть разработаны на русском языке, допускается использование специализированных терминов и названий систем на английском языке. «Отчет о соответствии корпоративному стандарту «Group Policy GP 3-19 Information Security» должен быть представлен на двух языках – русском и английском.

- Отчетные документы предоставляются в двух экземплярах на бумаге и в одном экземпляре в электронном виде. Электронное представление документов должно соответствовать формату редакторов Microsoft Office.

- Комплектность и сроки представления документации по отдельным стадиям и этапам работ устанавливаются в календарных планах работ (графиках производства работ), являющихся неотъемлемой частью заключаемых договоров и дополнительных соглашений к ним.

- Формы отчетов и иных документов, необходимых для выполнения и сдачи/приемки работ, разрабатываются Исполнителем и согласуются с Заказчиком в рабочем порядке в процессе выполнения работ.

- Требования к Исполнителю

- Исполнитель должен иметь подтвержденный опыт работы в области оказания услуг информационной безопасности не менее десяти лет, в том числе на предприятиях ТЭК РФ не менее трех лет.

- Исполнитель должен иметь не менее трех аналогичных завершенных проектов.

- Исполнитель должен иметь не менее одного аналогичного завершенного проекта в крупной компании ТЭК (с числом рабочих мест не менее 1000).

- Исполнитель должен обладать сертификатом системы менеджмента качества применительно к выполнению работ по проектированию, разработке, производству, реализации, поставке, монтажу, наладке, установке, техническому обслуживанию информационных систем и их компонентов, а также средств защиты информации (ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и/или 9001-2011).

- Исполнитель должен иметь все необходимые действующие лицензии на оказание предлагаемых услуг. В том числе:

- Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации).

- Лицензия ФСТЭК России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации).

- Лицензия ФСТЭК России на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации.

- Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- Лицензия ФСБ России на осуществление разработки и производства средств защиты конфиденциальной информации.

- В организационно-штатной структуре Исполнителя должно быть выделенное подразделение, отвечающее за работы в области информационной безопасности.

- Исполнитель обязан подписать Соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну.

- Специалисты, входящие в проектную команду, должны быть штатными сотрудниками Исполнителя и обладать соответствующей квалификацией, в том числе (и/или – оценка будет производиться по количеству сертифицированных сотрудников в штате Исполнителя и уровню соответствующих сертификатов):

- высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Информационная безопасность»;

- наличие статусов ISO 27001 Lead Auditor, Lead Implementer, BS 25999 Lead Auditor, ISO 22301 Lead Auditor, Certified Information System Auditor (CISA) и т.п.;

- наличие статусов Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

Дополнительным преимуществом будут статусы прохождения подготовки по направлениям проектирования, внедрения и эксплуатации средств защиты от НСД, средств антивирусной защиты, программных и программно-аппаратных комплексов межсетевого экранирования, средств управления межсетевыми экранами, программных и программно-аппаратных комплексов предотвращения сетевых вторжений, подсистем защищенного доступа к ресурсам сети Интернет, подсистем обнаружения утечек конфиденциальной информации.

- Руководитель проекта, должен обладать сертификатом не ниже IPMA Level С, PMI PMP или аналогичным.

- Сотрудники Исполнителя, выделяемые для выполнения работ с системами АСУ ТП на площадке Заказчика, на момент проведения работ должны иметь допуска к работе в электроустановках до 1000В не ниже третьей группы электробезопасности, им должны быть предоставлены права производителя работ, членов бригады.

- Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил ПТЭ, ПТБ, ППБ, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности.

- При привлечении Исполнителем к исполнению договора третьих лиц, Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием третьих лиц в исполнении договора.

- Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для оказания всего комплекса услуг

- Исполнитель должен предоставить описание проектной команды, которое должно включать следующую информацию по каждому члену команды: описание роли в проектной команде, перечень решаемых задач, перечень сертификатов, подтверждающих компетентность данного члена команды по данному направлению.

- Исполнитель должен представить в коммерческом предложении следующую информацию:

- Резюме для руководителя.

Описание основополагающих элементов предлагаемого решения и описание характеристик, отличающих это предложение от конкурентных с точки зрения участника отбора предложений. Предполагаемые этапы и сроки исполнения проекта.

- Сведения об Исполнителе.

- Описание проектной команды.

- Содержание проекта, предполагаемые этапы и график выполнения.

- Стоимость оказания услуг.

- Сведения об аналогичных завершенных проектах, в том числе в компаниях ТЭК. Должно быть представлено краткое описание проектов, отзывы заказчиков и/или иные документы, подтверждающие опыт.

- Методология выполнения работ, перечень и описание инструментальных проверок.

- Этапы и сроки оказания услуг

  - Аудит информационной безопасности в автоматизированных системах управления технологическими процессами проводится в соответствии с требованиями п. 5.6. Технического задания.

  - Оплата этапов работ выполняется в соответствии с графиком предоставления услуг.

  - Оплата выполнения работ осуществляется по окончании выполнения этапа работ в течение 45 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Гарантия Исполнителя

Исполнитель должен гарантировать:

  - Выполнение работ в установленные сроки в соответствии с требованиями Заказчика не противоречащими законодательству РФ.

  - Гарантийный срок на все выполненные работы не менее 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

Приложения:

- Календарный график проведения работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 к Техническому заданию по аудиту информационной безопасности АСУ ТП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Календарный график проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по аудиту информационной безопасности АСУ ТП филиала СГРЭС-2 на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Оборудование АСУ ТП энергоблока №1 (12.05-10.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование АСУ ТП энергоблока №2 (10.07-08.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование АСУ ТП энергоблока №3 (16.06-27.07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование АСУ ТП энергоблока №4 (11.08-30.08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование АСУ ТП энергоблока №5 (01.09-24.09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование АСУ ТП энергоблока №6 (17.04-06.05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование АСУ ТП энергоблока №7 (24.03-08.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование АСУ ТП энергоблока №8 (16.03-31.03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |