ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение Работ  по установке элементов защиты от падения с высоты на кровле здания главного корпуса (Котельное отделение).

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место производства Работ.

Здание Главного корпуса. Котельное отделение. Отм.56.0м. Ось 2-16.

- Основание для производства Работ.

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015г.

- Цель проведения работ.

Предотвращение падения людей с высоты при  выполнении технического обслуживания кровли Котельного отделения (обслуживание оборудования установленного на кровле, очистку водосточных систем, инспекционные обследования состояния кровельного покрытия и т.д.).

- Содержание Работ.

  - Выполнение обследования кровли Котельного отделения.

  - Разработка  проектной документации по установке элементов защиты от падения с высоты на кровле здания главного корпуса (Котельное отделение) и согласование с Заказчиком.

Проект должен предусматривать установку стационарных ограждающих конструкций выполненных из оцинкованной стали по периметру кровли Котельного отделения в соответствии с требованиями  СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» и ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц , балконов и крыш стальные». Переходы по кровле с ряда «В» на «Г» по Оси 3 и Оси 13, а также между фонарями организовать с помощью трапов выполненных из оцинкованной стали с поручнем с возможностью крепления к фальцевой кровле. Схема размещения ограждающих конструкций и переходов  представлена в Приложении 1 к настоящему ТЗ.

  - Разработка сметной документации по установке элементов защиты от падения с высоты на кровле здания главного корпуса (котельное отделение) и согласование с Заказчиком.

  - Поставка материалов осуществляется Подрядчиком.

5.5.  Выполнение монтажных работ осуществляется силами Подрядчика.

5.6.  Сдача работ приёмочной комиссии.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- огневых (электросварочных) работ (при необходимости);

- работа на высоте.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан получить на филиале «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» временный электронный пропуск и ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

- Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11);

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СО 153- 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- ПОТ Р М 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»;

- ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц , балконов и крыш стальные»;

- ФЗ N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- Требования к применяемым оборудованию и  материалам и запасным частям.

  - Работы  в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции.

  - Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием Заказчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ «_01_» __июня__2015 года;

Срок окончания выполнения Работ «_31_» _августа_2015 года.

Сроки выполнения этапов работ:

| № этапа | Наименование | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1. | Обследование объекта. Разработка проектно-сметной документации, проекта производства работ (ППР), плана безопасного выполнения работ (ПБР), плана аварийно-спасательных работ по установке элементов защиты от падения с высоты на кровле здания главного корпуса (котельное отделение) и согласование с Заказчиком. | 01 июня 2015г. | 30 июня 2015г. |
| 2. | Поставка оборудования и материалов в соответствии с проектом. | 01 июля 2015г. | 31 июля 2015г. |
| 3. | Монтажные работы. Сдача работ приёмочной комиссии. | 01 августа 2015г. | 31 августа 2015г. |

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в следующей последовательности:

- проверка качества и соответствие выполненных монтажных работ  проектно-сметной документации;

- подписание акта КС-2.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Проектно-сметную документацию.

Документация передаётся в электронном виде в 1 экземпляре и на бумажном носителе в 3-х экземплярах и должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Формат передаваемой в электронном виде документации:

-	текстовая часть – PDF;

-    графическая часть – PDF, Visio;

-    таблицы данных – PDF.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.

  - Табели учёта рабочего времени.

  - Проект производства работ (ППР).

  - План безопасного выполнения работ (ПБР).

  - План аварийно-спасательных работ.

  - Другую документацию в соответствии с требованиями НТД;

- Гарантия Подрядчика.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью_24__месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ .