Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по комплексному диагностическому обследованию технического состояния

блочных трансформаторов 3Т,4Т,5Т типа ТДЦ- 250000/220,

блочного трансформатора 6Т типа ТДЦ- 125000/220,

рабочие трансформаторы С.Н. 24Т,25Т,26Т типа ТРДН-25000/35,

пускорезервный трансформатор 1ТР типа ТРДН 32000/110.

- Наименование филиала:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:

Блочный трансформатор 3Т,4Т,5Т типа ТДЦ- 250000/220, 6Т типа ТДЦ- 125000/220,

Рабочие трансформаторы С.Н. 24Т,25Т,26Т типа ТРДН-25000/35,

Пускорезервный трансформатор 1ТР типа ТРДН 32000/110,

Установленных на пристанционном узле.

- Основание для производства работ:

- Выполнение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», 2003 г., пункт 1.5.2., СТО ОАО  РАО «ЕЭС»  «Тепловые электрические станции. Методики оценки состояния основного оборудования».

– График проведения комплексного диагностического обследования основного электрооборудования филиала «Шатурская ГРЭС»;

– Производственная программа филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015.г.

- Цель проведения работ:

Обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации трансформаторов, отработавших нормативный срок, определение технического состояния и остаточного ресурса трансформаторов.

- Содержание работ:

| Объект обследования | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования | Объём планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Блочный трансформатор 3Т,4Т,5Т. Блочный трансформатор 6Т Рабочие трансформаторы С.Н. 24Т,25Т,26Т Пускорезервный трансформатор 1ТР | Блочный трансформатор ТДЦ- 250000/220. ТДЦ- 125000/220 ТРДН-25000/35 ТРДН 32000/110 | - анализ повреждаемости и наиболее характерных дефектов; - анализ режимов работы обследуемого трансформатора, результатов его ремонтов, эксплуатационных измерений, испытаний и проверок; - проведение анализов и определение параметров масел из баков и вводов трансформатора; - измерения сопротивления изоляции обмоток; - измерение тангенса диэлектрических потерь изоляции обмоток; - испытания изоляции обмоток вместе с вводами; - измерение сопротивления обмоток постоянному току; - измерение коэффициента трансформации; - проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов; - измерение потерь холостого хода; - измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора; - расчёт влагосодержания твёрдой изоляции трансформатора; - вибрационное обследование баков и маслонасосов трансформатора; - измерение уровня частичных и других электрических разрядов в изоляции активной части и вводах трансформатора; - акустическое обследование с целью локации источников электрических разрядов в баках трансформатора; - оценка состояния переключающих устройств - тепловизионное обследование баков трансформатора, вводов и оборудования систем охлаждения; - комплексный анализ полученных данных; - составление отчёта по выполненной работе с заключением об остаточном ресурсе трансформатора. | шт. шт. шт. шт. | 3 1 3 1 |

- Требования к Исполнителю:

  - Наличие у Исполнителя соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение видов деятельности в рамках настоящего Технического задания или действующих документов, подтверждающих обязательное членство Исполнителя в саморегулируемых организациях (СРО), и действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором России:

- Энергетическое обследование электрических установок и сетей;

- Обследование электооборудования и объектов электроэнергетики.

  - Наличие у Исполнителя лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций на проведения испытаний и на применяемые приборы.

  - Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- в электроустановках до и выше 1000В;

- работ на высоте;

- другие специальные виды работ.

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель. Не допускается привлечение субподрядных организаций выполняющих более 20% объёма работ. Привлечения субподрядных   организаций согласовываются с Заказчиком.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению работ:

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок»;

- -  Системой менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ);

- -  Регламентом организации. Руководство. (РО-СОТТА-01);

- -  Регламентом организации. Управление документацией. (РО-СОТТА-03);

- -  Регламентом организации. Управление записями. (РО-СОТТА-04);

- -  Регламентом организации. Внутренний аудит. (РО-СОТТА-05);

- - Регламентом организации. Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия. (РО-СОТТА-06);

- - Регламентом организации. Анализ со стороны руководства. (РО-СОТТА-07);

- - Регламентом организации. Отчетность по СМОЗиБТ. (РО-СОТТА-08);

- - Регламентом организации. Порядок разработки инструкций по охране труда. (РО-СОТТА-09);

- - Положением организации. О проведении смотра-конкурса по состоянию охраны труда в филиалах ОАО «Э.ОН Россия». (ПО-СОТТА-11);

- - Стандартом организации СМОЗиБТ. Управление безопасностью электрических сетей (СО-СОТТА-12);

- - Стандартом организации СМОЗиБТ. Правила безопасности при работе на высоте (СО-СОТТА-13);

- - Стандартом организации СМОЗиБТ. Оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты на рабочих местах работников филиалов ОАО «Э.ОН Россия» в зависимости от условий труда (СО-СОТТА-14);

- - Стандартом организации СМОЗиБТ. Общественная безопасность (СО-СОТТА-15);

- - Стандартом организации СМОЗиБТ. Порядок отчётности об инцидентах и их расследование (СО-СОТТА-16);

- -  Стандартом организации. Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров. (СО-СОТТА-17);

- - Стандартом организации СМОЗиБТ. Организация систематических наблюдений за эксплуатацией зданий, сооружений и территорий филиалов ОАО «Э.ОН Россия» (СО-СОТТА-19);

- - Стандартом организации СМОЗиБТ. Техника безопасности при вождении транспортных средств (СО-УДО-01);

- - Регламентом организации. Техника безопасности при вождении транспортных средств. (РО-СОТТА-21);

- - Стандартом организации. Безопасность технологии и оборудования. (СО-СОТТА-22);

- - Регламентом организации. Правила техники безопасности для подрядных организаций. (РО-БРиИ-01);

- - Методикой организации СМОЗиБТ. Методика идентификации опасностей рисков, оценки рисков и определения мер устранения (МО-СОТТА-02);

  - Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями,      технологическими картами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами или разработать программу испытаний и согласовать ее с Заказчиком за 30 дней до начала выполнения работ.

- Требования к применяемому оборудованию:

При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 10.06.1993 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002 г. № 320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».

- Этапы и сроки выполнения работ:

Срок начало выполнения работ       « 05» марта 2015г.

Срок окончания выполнения работ  «30» ноября 2015г.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен не позднее чем 15 августа 2015г. предоставить согласование Заказчику сетевой график выполнения работ. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом

графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приёмке Работ:

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с календарным планом и  настоящим техническим заданием. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Предварительные результаты работ должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Окончательная приемка выполненных работ осуществляется по факту передачи Заказчику оформленных отчетов о комплексном диагностическом обследовании технического состояния трансформатора.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Протоколы испытаний.

  - Акты выполненных работ установленной формы.

  - Отчёт о комплексном диагностическом обследовании технического состояния трансформатора, содержащий выводы о возможности (сроках) и условиях дальнейшей эксплуатации и об остаточном ресурсе безопасной эксплуатации трансформаторов в случае обнаружения неустранимых дефектов, в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на каждый трансформатор.

- Гарантия Исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объёме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за причинённый своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

Дополнительные требования

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Согласование привлекаемых Участником третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком во время проведения закупочной процедуры по выбору Подрядчика. Участник предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям закупочной процедуры одновременно со своими документами и распределением объема работ между собственным персоналом и персоналом третьих лиц (субподрядных организаций). Такой перечень субподрядных организаций и распределением объема работ включается в Техническое задание при подписании Договора.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению»;

- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.