Техническое задание

на выполнение работ  по переоснащению защитного сооружения ГО

филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Наименование предприятия

1.1. Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Место производства работ

2.1. Защитное сооружение ГО  филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Основание для производства работ

3.1. Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

3.2. Постановление Правительства от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

3.3. Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие с правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

3.4. Годовая комплексная программа закупок Исполнительного аппарата и филиалов ОАО "Э.ОН Россия" на 2015 год.

- Цель проведения работ

4.1.  Приведение в полное рабочее состояние электрических сборок убежища с заменой щита заводского изготовления однорядного или двухрядного открытого исполнения, глубина до 800 мм.

4.2. Приведение в полное рабочее состояние системы аварийного водоснабжения с капитальным ремонтом бака запаса воды объемом 5,5 м³.

4.3. Приведение в полное рабочее состояние систем фильтро-вентиляции с заменой фильтров ФП-100, ремонтом вент системы с установкой задвижки.

4.4. Поставка и установка огнетушителей ОУ-2 в количестве 2 шт.

5. Содержание работ

5.1. Переоснащение ЗС должно предусматривать выполнение работ по проведению технического обслуживания систем обеспечивающих функционирование защитного сооружения, его инженерно-технических систем  связанных с заменой и отладкой оборудования ЗС на которых будут проводиться указанные работы.

5.2. Разработка и согласование с Заказчиком, проектной документации. Разработка проекта производства работ (далее – ППР):

- разработка и согласование с Заказчиком проекта по переоснащению ЗС в соответствии с требованиями  настоящего технического задания и Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие с правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». Проектом должно быть предусмотрено проведение ремонта, замены элементов оборудования;

- разработать проект производства работ (далее – ППР) по проведению технического обслуживания систем обеспечивающих функционирование защитного сооружения, его инженерно-технических систем  связанных с заменой и отладкой всего имеющегося оборудования ЗС;

5.3. Проведение работ по приведение в полное рабочее состояние систем фильтро-вентиляции (замена фильтров, установкой задвижки, системы аварийного водоснабжения  (капитальным ремонтом бака запаса воды и установкой его на бетонные подставки), системы электроснабжения.

5.4. Ввод в эксплуатацию.

5.5. Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектом и требованиями Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие с правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

5.6. Весь комплекс работ Подрядчик выполняет собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика.

5.7. Объемы работ в техническом задании на ремонт представлены в Таблице 1

Таблица 1

| №№ п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1.Электроснабжение |  |  |  |
| 1 | Демонтаж Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм | шт. | 3,00 |
| 2 | Монтаж Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм | шт. | 3,00 |
| 3 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм | шт. | 3,00 |
| 4 | Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 12,00 |
| 5 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 12,00 |
| 6 | Шкаф управления и регулирования | шт. | 1,00 |
| 2. Ремонт фильтровентиляционного оборудования |  |  |  |
| 1 | Устройство заслонок воздушных с ручным приводом диаметром до 500 мм | шт. | 1,00 |
| 2 | Демонтаж фильтров ФП-100 | шт. | 9,00 |
| 3 | Установка фильтров ФП-100 | шт. | 9,00 |
| 4 | Фильтр-поглотитель ФП-100 | шт. | 6,00 |
| 5 | Окраска воздуховода | м² | 1,5 |
| 3. Ремонт бака запаса воды |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт бака запаса воды до 6.0 м³ с установкой на бетонные подставки и полной окраской | шт. | 1,00 |
| 2 | Проверка датчик уровня ЕСПА | шт. | 1,00 |
| 3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | шт. | 4,00 |
| 4 | Разборка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 300 мм | 1 км | 0,009 |
| 5 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром до 300 мм | 1 км | 0,009 |
| 6 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т | 1 насос | 1,00 |
| 7 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т | 1 насос | 1,00 |
| 4. Поставка и установка огнетушителей ОУ-2 |  |  |  |
| 1 | Огнетушитель ОУ-2, поставка и установка | 1 шт. | 2,00 |
| 5. Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5 | 1 уст-во | 1,00 |
| 2 | Фильтр-поглотитель ФП-100 | 1 уст-во | 6,00 |
| 3 | Регулировочно-запорное устройство (задвижка) с ручным приводом | 1 уст-во | 1,00 |
| 4 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 1,32 |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к потребителям | 1 линия | 60,00 |
| 6 | Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов | 1 изм-ие | 80,00 |
| 7 | Снятие характеристик временных | 1 | 20,00 |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 100,00 |

6.Требования к Подрядчику

  - Наличие  соответствующих разрешительных действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулируемых организациях (СРО) и наличие свидетельств о допуске к видам деятельности  необходимых для исполнения работ, выданных СРО.

  - Наличие опыта выполнения аналогичных работ (проектирование, монтаж, демонтаж, пусконаладочные работы) не менее трёх лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право производства работ, в том числе:

в зависимости от принятых проектных решений (в том числе по монтажу):

    - огневых (электросварочных) работ;

    - работ с грузоподъёмными механизмами;

и другие специальные виды работ, которые могут выполниться при исполнении данных работ.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Работники  Подрядчика обязаны выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на объекте.

  - Работники  Подрядчика обязаны соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п.

  - Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах Заказчика.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

    - информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. № 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).

    - копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

    - сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  - Подрядчик несет полную ответственность за неполноту (сокрытие) и недостоверность информации в представленных им документах на продукцию, которые могут привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

  - Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

  - Подрядчик несет ответственность за соответствие разработанной документации, принятых технологических решений, применяемых МТР требованиям действующих нормативно-технических документов Российской Федерации (далее НТД).

7. Требования к выполнению работ

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

    - Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

    - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

    - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

    - РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

    - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

    - ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

    - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

    - Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

    - ГОСТ 16037-80, РТМ-12-2001 сварные соединения;

    - ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения за 20 календарных дней до начала выполнения монтажных работ.

8. Требования к применяемому оборудованию, материалам и запасным частям

8.1. Поставка оборудования, материалов и комплектующих изделий, необходимых для выполнения всего комплекса работ осуществляется Подрядчиком согласно спецификации, утвержденной в составе проектно-сметной документации.

8.2. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.3. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.5. В случае использования при выполнении работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

8.6. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.Этапы и сроки выполнения работ

9.1. Сроки выполнения работ:

- Срок начала выполнения работ 15 апреля 2015 года;

- Срок окончания выполнения работ 15 сентября 2015 года.

9.2. В случае изменения ППР Заказчик вправе перенести сроки выполнения работ, заблаговременно известив об этом Подрядчика.

10. Требования к сдаче-приемке работ

10.1.Сдача-приёмка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы №КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами актом сдачи - приёмки скрытых работ.

10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе, РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», РД 34.35.412-88 «Правила приёмки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приёмки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика  с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приёмо-сдаточные испытания проводятся комиссией (с участием представителей Подрядчика и Заказчика) для определения соответствия результата работ требованиям Технического задания, утвержденной проектно-сметной документации и возможности ввода системы в опытную эксплуатацию.

10.6. По результатам приёмо-сдаточных испытаний составляется протокол испытаний и акт о допуске в опытную эксплуатацию.

10.7. По результатам успешной опытной эксплуатации составляется акт о завершении опытной эксплуатации и вводе оборудования в промышленную эксплуатацию.

11. Документация, предъявляемая Заказчику

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Календарный план выполнения работ.

11.3. Проектно-сметную документацию с положительным заключением. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

11.4. Исполнительную документацию.

11.5. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

11.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

11.7. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.

11.8. Акты о сдаче-приёмке выполненных работ установленной формы, а также Акты приемки смонтированного оборудования в промышленную эксплуатацию.

12. Гарантия Подрядчика

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, проектной документацией, разработанной

Подрядчиком и согласованной с Заказчиком, настоящим техническим заданием.

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки в промышленную эксплуатацию.

12.6. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает 24 месяца, то должен применяться гарантийный срок изготовителя оборудования.