# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг  по очистке мазутного бака №1 и  приёмной ёмкости мазута  от остатков мазута и  донных отложений на МЗН.

1. Наименование филиала.

филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место оказания услуг.

Мазутный бак №1,приёмная ёмкость мазута на МЗН;

3. Основание для оказания Услуг.

Производственная программа на эксплуатационные нужды на 2015г. Проведение ЭПБ мазутному баку №1,приёмной ёмкости мазута.

4. Цель оказания Услуг.

Очистка мазутного бака №1(V=2000м3 вертикальный, цилиндрический), приёмной ёмкости мазута

( V=60м3 подземная, железобетонная) от донных отложений  для проведения Экспертизы промышленной безопасности и технического  диагностирования.

5. Содержание Услуг.

5.1. Откачка мазута (мёртвого остатка) из МБ№1,приёмной емкости мазута;

5.2. Очистка днища МБ №1, приёмной ёмкости мазута от твёрдых отложений;

5.3.  Очистка внутренней поверхности МБ №1,приёмной ёмкости мазута от мазута;

5.4.  Утилизация отходов образовавшихся в результате зачистки резервуаров.

- Требования к Исполнителю.

  - Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Подготовительные работы (строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений; установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов);

- Монтаж оборудования тепловых электростанций;

- Монтаж металлических конструкций (монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций и сооружений; монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций);

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (Тепловые электростанции);

  - Наличие у Исполнителя лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций.

  - Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт оказания  аналогичных по характеру и объемам Услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Исполнителя, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Исполнитель обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Исполнителя (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к оказанию услуг, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право оказания услуг, в том числе:

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

Персонал Исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Исполнителя материально-технической базы в районе оказания услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Услуга  должна выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Услуги.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на оказании услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом  Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к оказанию Услуг.

  - Услуги должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- Регламент организации. Правила ООС для подрядных организаций и арендаторов РО-ПТУ-11.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказ от 24.07.2013г. №328н;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390.

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533;

- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под  избыточным давлением» (приказ №116 Ростехнадзора от 25.03.2014г.)

- ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объёктов».

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

  - Исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Исполнитель обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 7 календарных дней до начала выполнения работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Услуги в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования и материалов  Исполнителя.

  - Оборудование и материалы, поставляемые Исполнителем, Исполнитель приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Исполнитель осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки оказания Услуг.

  - Сроки выполнения: Срок начала оказания услуг: 15.05.15г.

Срок окончания оказания услуг: 30.06.15г.

9.2.     Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода в ремонт и скорректировать сроки оказания услуг, уведомив об этом соответствующим образом Исполнителя.

9.3.    Исполнитель должен не позднее 25 дней до даты начала оказания услуг предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график оказания услуг на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов услуг в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Исполнитель составляется детальный график проведения конкретных услуг и услуг по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке услуг.

  - Сдача-приемка услуг осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг. Сдача услуг может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам оказанных услуг. Причем в полном объеме сдача услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов оказания услуг.

  - Исполнитель обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче услуг, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Исполнитель обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Исполнителя. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача услуг должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами.

  - Недостатки услуг, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в оказании услуг, фамилии ИТР, ответственных за оказание  этих услуг.

  - Результаты входного контроля, сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе работ материалы и оборудование;

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

  - Акты о сдачи-приемки оказанных услуг, установленной формы;

  - Журналы производства работ.

  - ППР, разработанные перед началом оказания услуг.

  - Табели учёта рабочего времени.

Другие документы по согласованию Заказчика и Исполнителя.

Вышеперечисленная Документация предъявляется приёмочной комиссии Заказчика не позднее, чем за двое суток до окончания оказания услуг.

- Гарантия Исполнителя.

Исполнитель должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех оказываемых услуг в установленные сроки;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Исполнитель   несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.